| № строки | Наименование | Код продукции (артикул) | Обозначение документа на поставку | Поставщик (изготовитель) | Куда входит (обозначение) | Кол. на изделие | в комп- лекты | на регу- лир. | всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генераторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Генератор кварцевый | TG2520SMN 24.0000M-MCGNNM3 |  | Epson | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | термокомпенсированный TG2520SMN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.0000M-MCGNNM3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Диод защитный ESD131-B1-W0201 ±5,5 В | ESD131-B1-W0201 |  | Infineon | ШИВА.468157.001 | 3 |  |  | 3 |  |
|  | 0,23 пФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сборка диодная защитная NUP2105LT1G | NUP2105LT1G |  | onsemi | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Ограничитель напряжения SMAJ5.0A 5 В 400 | SMAJ5.0A |  | Littelfuse | ШИВА.468157.001 | 3 |  |  | 3 |  |
|  | Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светодиоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Светодиод 0603 красный APT1608EC | APT1608EC |  | Kingbright | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 6 | Светодиод 0603 синий APT1608QBC/D | APT1608QBC/D |  | Kingbright | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 7 | Светодиод 0603 зеленый APT1608SGC | APT1608SGC |  | Kingbright | ШИВА.468157.001 | 3 |  |  | 3 |  |
| 8 | Светодиод 0603 желтый APT1608YC | APT1608YC |  | Kingbright | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Катушки индуктивности и фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Катушка индуктивности 0402 5,6 нГн ±0,2 | LQW15AN5N6C8ZD |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
|  | нГн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Катушка индуктивности 0402 8,2 нГн ±2 % | LQW15AN8N2G8ZD |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 6 |  |  | 6 |  |
| 11 | Катушка индуктивности 0603 68 нГн ±5 % | LQW18AN68NJ00D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 12 | Дроссель 4×4 мм 2,2 мкГн ±20 % 3,5 А | XFL4020-222MEC |  | Coilcraft | ШИВА.468157.001 | 3 |  |  | 3 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Конденсатор 0402 C0G 50 В 13 пФ | GJM1555C1H130FB01D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
| 14 | Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,1 пФ | GJM1555C1H1R1BB01D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 6 |  |  | 6 |  |
| 15 | Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ | GJM1555C1H1R7BB01D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
| 16 | Конденсатор 0402 C0G 50 В 10 пФ | GRM1555C1H100JA01D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
| 17 | Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ | GRM1555C1H101JA01D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 9 |  |  | 9 |  |
| 18 | Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ | GRM1555C1H150JA01D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 8 |  |  | 8 |  |
| 19 | Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ | GRM1555C1H471JA01D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 17 |  |  | 17 |  |
| 20 | Конденсатор 0402 X5R 6,3 В 4,7 мкФ | GRM155R60J475ME47D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 7 |  |  | 7 |  |
| 21 | Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ | GRM155R61A105KE15D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 13 |  |  | 13 |  |
| 22 | Конденсатор 0402 X5R 10 В 2,2 мкФ | GRM155R61A225KE95D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
| 23 | Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ | GRM155R71C104KA88D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 124 |  |  | 124 |  |
| 24 | Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ | GRM155R71H103KA88D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 15 |  |  | 15 |  |
| 25 | Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ | GRM188R61A106KE69D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 10 |  |  | 10 |  |
| 26 | Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ | GRM188R61A226ME15D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 10 |  |  | 10 |  |
| 27 | Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 пФ | UMK105CH751JVHF |  | Taiyo Yuden | ШИВА.468157.001 | 8 |  |  | 8 |  |
|  | Микросхемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Микросхема 74AVC9112DCH | 74AVC9112DCH |  | Nexperia | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
| 29 | Микросхема 74FCT3807APYG | 74FCT3807APYG |  | Renesas | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 30 | Микросхема AT24CM01-XHM-T | AT24CM01-XHM-T |  | Microchip | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 31 | Микросхема CYUSB3014-BZXI | CYUSB3014-BZXI |  | Infineon | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 32 | Микросхема INA181A1IDBVR | INA181A1IDBVR |  | Texas Instruments | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 33 | Микросхема LFE5U-45F-6BG381I | LFE5U-45F-6BG381I |  | Lattice | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 34 | Микросхема LP5907MFX-1.2/NOPB | LP5907MFX-1.2/NOPB |  | Texas Instruments | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 35 | Микросхема LP5907MFX-2.5/NOPB | LP5907MFX-2.5/NOPB |  | Texas Instruments | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 36 | Микросхема LP5907MFX-3.3/NOPB | LP5907MFX-3.3/NOPB |  | Texas Instruments | ШИВА.468157.001 | 5 |  |  | 5 |  |
| 37 | Микросхема MAX2771ETI+ | MAX2771ETI+ |  | Analog Devices | ШИВА.468157.001 | 8 |  |  | 8 |  |
| 38 | Микросхема MAX40200AUK+T | MAX40200AUK+T |  | Analog Devices | ШИВА.468157.001 | 3 |  |  | 3 |  |
| 39 | Микросхема MCP2562FD-E/SN | MCP2562FD-E/SN |  | Microchip | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 40 | Микросхема PI3USB302-AZBEX | PI3USB302-AZBEX |  | Diodes Inc. | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 41 | Микросхема SN74LVC1G125DBVR | SN74LVC1G125DBVR |  | Texas Instruments | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
| 42 | Микросхема SN74LVC1G17DBVR | SN74LVC1G17DBVR |  | Texas Instruments | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 43 | Микросхема SPX3819M5-L-3-3/TR | SPX3819M5-L-3-3/TR |  | MaxLinear | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 44 | Микросхема STM32H743VIT6 | STM32H743VIT6 |  | STMicroelectronics | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 45 | Микросхема TLV3501AIDBVR | TLV3501AIDBVR |  | Texas Instruments | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 46 | Микросхема TPS22917DBVR | TPS22917DBVR |  | Texas Instruments | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 47 | Микросхема TPS62130RGTR | TPS62130RGTR |  | Texas Instruments | ШИВА.468157.001 | 3 |  |  | 3 |  |
| 48 | Микросхема USBLC6-2SC6 | USBLC6-2SC6 |  | STMicroelectronics | ШИВА.468157.001 | 4 |  |  | 4 |  |
| 49 | Микросхема W25Q128JVSIQ | W25Q128JVSIQ |  | Winbond | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Предохранители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Предохранитель самовосстанавливающийся | FEMTOSMDC010F-2 |  | Littelfuse | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 0,1 А FEMTOSMDC010F-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-07100KL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 10 |  |  | 10 |  |
| 52 | Резистор 0402 100 Ом ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-07100RL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 10 |  |  | 10 |  |
| 53 | Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-0710KL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 29 |  |  | 29 |  |
| 54 | Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-0715KL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 8 |  |  | 8 |  |
| 55 | Резистор 0402 1 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-071KL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 9 |  |  | 9 |  |
| 56 | Резистор 0402 1 Ом ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-071RL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 57 | Резистор 0402 200 Ом ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-07200RL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 58 | Резистор 0402 22 Ом ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-0722RL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
| 59 | Резистор 0402 2,2 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-072K2L |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
| 60 | Резистор 0402 316 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-07316KL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 61 | Резистор 0402 33 Ом ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-0733RL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 3 |  |  | 3 |  |
| 62 | Резистор 0402 37,4 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-0737K4L |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 63 | Резистор 0402 47 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-0747KL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 6 |  |  | 6 |  |
| 64 | Резистор 0402 49,9 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-0749K9L |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 65 | Резистор 0402 49,9 Ом ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-0749R9L |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 66 | Резистор 0402 4,7 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-074K7L |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 67 | Резистор 0402 5,1 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-075K1L |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
| 68 | Резистор 0402 6,04 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-076K04L |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 69 | Резистор 0402 9,53 кОм ±1 % 0,063 Вт | RC0402FR-079K53L |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 70 | Перемычка 0402 0 Ом | RC0402JR-070RL |  | Yageo | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Резонаторы кварцевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Резонатор кварцевый 32,768 кГц | ABS07-32.768KHZ-7-T |  | Abracon | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | ABS07-32.768KHZ-7-T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Резонатор кварцевый 19,2 МГц 2,5×2,0 мм | CS05400-19.2M |  | NDK | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | CS05400-19.2M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Держатель карты microSD DM3AT-SF-PEJM5 | DM3AT-SF-PEJM5 |  | Hirose | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
| 74 | Вилка 2×5 контактов шаг 1,27 мм | FTSH-105-01-L-DV-K |  | Samtec | ШИВА.468157.001 | 3 |  |  | 3 |  |
|  | FTSH-105-01-L-DV-K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Вилка 1×2 контакта шаг 2,0 мм | M22-2510205 |  | Harwin | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | M22-2510205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Розетка 4 контакта шаг 1,25 мм | SM04B-GHS-TB |  | JST | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 |  |
|  | SM04B-GHS-TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Розетка 4 контакта шаг 1,0 мм | SM04B-SRSS-TB |  | JST | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | SM04B-SRSS-TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Розетка 6 контактов шаг 1,25 мм | SM06B-GHS-TB |  | JST | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | SM06B-GHS-TB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Розетка SMA угловая на край платы | SMA-J-P-H-ST-EM1 |  | Samtec | ШИВА.468157.001 | 3 |  |  | 3 |  |
|  | SMA-J-P-H-ST-EM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Розетка USB Type-C USB4080-03-A | USB4080-03-A |  | GCT | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Катушки индуктивности и фильтры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Фильтр помехоподавляющий 0603 220 Ом/100 | BLM18PG221SN1D |  | Murata | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | МГц 1,4 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Делители мощности СВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Делитель мощности СВЧ 1:2 | PD0922J5050S2HF |  | TTM (Anaren) | ШИВА.468157.001 | 7 |  |  | 7 |  |
|  | PD0922J5050S2HF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Рамка экрана 44 | MS448-10F |  | Masach | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 | Не показано на Э3 |
| 84 | Крышка экрана 44 | MS448-10C |  | Masach | ШИВА.468157.001 | 2 |  |  | 2 | Не показано на Э3 |
| 85 | Перемычка съёмная шаг 2 | SPN02SYBN-RC |  | Sullins | ШИВА.468157.001 | 1 |  |  | 1 | Не показано на Э3 |