# 1 Объект испытаний

1.1 Объект испытаний — опытный образец модуля приёмника ГНСС МГП-8 (ШИВА.468157.001) с конфигурацией ПЛИС и встроенным ПО МК. Версии конфигурации и ПО — по журналу изменений исходных текстов на момент испытаний.

1.2 Количество образцов: не менее двух. Испытания на воздействие внешних факторов (раздел 7.6) проводятся на одном образце.

# 2 Цель испытаний

2.1 Проверить соответствие опытного образца требованиям технического задания ШИВА.468157.001 ТЗ.

2.2 По результатам испытаний принимается решение о корректировке документации и о переходе к следующему этапу.

# 3 Общие положения

3.1 Испытания предварительные, проводит разработчик.

3.2 Нормальные условия испытаний: температура (25 ± 10) °С, относительная влажность 45…80 %, атмосферное давление 84…106,7 кПа. Напряжение питания 5,0 В ± 2 %, если в методике не указано иное.

3.3 Средства измерений должны быть поверены (откалиброваны). Перед испытаниями калибруется задержка кабелей и делителей в тракте имитатора и в цепи 1PPS.

3.4 Результаты заносятся в протокол (раздел 8). Испытание прерывается при отказе образца или при несоответствии требованию. Повторное испытание проводится после устранения причины, при этом повторяются все испытания, на которые могло повлиять изменение.

# 4 Объём испытаний

Таблица 1 — Перечень проверок

| № | Проверка | Пункт ТЗ | Пункт ПМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид, комплектность, маркировка | 5.1, 5.10 | 7.1.1 |
| 2 | Габаритные размеры и масса | 5.1.3, 5.1.4 | 7.1.2 |
| 3 | Принимаемые сигналы | 5.2.1 | 7.2.1 |
| 4 | Число каналов | 5.2.2 | 7.2.2 |
| 5 | Чувствительность | 5.2.3 | 7.2.3 |
| 6 | Время до первого определения | 5.2.4 | 7.2.4 |
| 7 | Погрешность координат | 5.2.5 | 7.2.5 |
| 8 | Погрешность скорости | 5.2.7 | 7.2.6 |
| 9 | Погрешность привязки 1PPS | 5.2.8 | 7.2.7 |
| 10 | Темп выдачи решения | 5.2.9 | 7.2.8 |
| 11 | Допустимая динамика | 5.2.10 | 7.2.9 |
| 12 | Помехоустойчивость | 5.2.11 | 7.2.10 |
| 13 | Выходная информация | 5.2.12 | 7.2.11 |
| 14 | Режим синхронизации времени | 5.2.13 | 7.2.12 |
| 15 | Калибровка и компенсация задержек | 5.2.14 | 7.2.13 |
| 16 | Приём сигналов низкоорбитальных систем | 5.2.15 | 7.2.14 |
| 17 | Сравнение с модулем ZED-F9T | 5.2.16, 6.2 | 7.2.15 |
| 18 | Интерфейсы | 5.3 | 7.3 |
| 19 | Электропитание и защита | 5.4 | 7.4 |
| 20 | Надёжность (расчётом) | 5.5 | 7.5 |
| 21 | Устойчивость к внешним воздействиям | 5.6 | 7.6 |
| 22 | ЭМС и собственные помехи | 5.7 | 7.7 |
| 23 | Сборка конфигурации ПЛИС и состав ПО | 5.8.3, 5.9 | 7.8 |

# 5 Условия и порядок проведения

5.1 Испытания проводятся в последовательности таблицы 1. Проверки 3–17 выполняются на имитаторе сигналов ГНСС. Дополнительно проверки 6, 7 и 9 повторяются по реальным сигналам на открытой площадке с геодезически привязанной антенной.

5.2 Образец подключается к ПК по USB 3.0 (протоколы, отсчёты ПЧ) и по UART порта ГНСС. Измерения регистрируются в файлы NMEA, RTCM и собственного протокола. Обработка выполняется ПО RTKLIB и Pocket SDR и сценариями обработки протоколов на Python.

# 6 Материально-техническое обеспечение

Таблица 2 — Средства испытаний

| Средство | Требования |
| --- | --- |
| Имитатор сигналов ГНСС | ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou во всех диапазонах ТЗ; не менее 64 сигналов; динамика по ТЗ п. 5.2.10; погрешность задержки не более 1 нс; выход 1PPS и опоры 10 МГц |
| Генератор сигналов ВЧ | 1100–1650 МГц, непрерывный сигнал, от −130 до −60 дБм |
| Сумматор ВЧ и аттенюаторы | калиброванные, 1100–1650 МГц |
| Измеритель временных интервалов | разрешение не хуже 20 пс, не менее двух каналов |
| Генератор векторных сигналов | 1100–1650 МГц, воспроизведение записей I/Q с полосой не менее 25 МГц (сигналы низкоорбитальных систем) |
| Модуль ZED-F9T (u-blox) | оценочные платы исполнений 00B и 10B — для сравнительных испытаний |
| Делитель ВЧ 1:2 | 1100–1650 МГц, развязка выходов не менее 20 дБ |
| Анализатор спектра | до 3 ГГц |
| Осциллограф | полоса не менее 500 МГц |
| Источник питания | 0–6 В, 2 А, с измерением тока |
| Электронная нагрузка | ток 0–1 А |
| Климатическая камера | от −55 до +105 °С |
| Вибростенд, ударный стенд | по ТЗ п. 5.6.3 |
| Генератор электростатических разрядов | по ГОСТ 30804.4.2 |
| Активная антенна ГНСС | многочастотная, с геодезически привязанным фазовым центром (для испытаний по реальным сигналам) |
| ПК | Linux, USB 3.0; ПО Pocket SDR, RTKLIB, Python 3 (pynmeagps, pyrtcm) |

# 7 Методы испытаний

## 7.1 Конструкция

7.1.1 Внешний вид, комплектность и маркировка проверяются осмотром на соответствие КД и ТЗ п. 5.10. Проверяется наличие экранирующих крышек ВЧ-каналов.

7.1.2 Размеры платы измеряются штангенциркулем, высота с экранами — штангенциркулем или высотомером. Масса — на весах с погрешностью не более 0,1 г. Нормы: не более 100 × 75 × 12 мм, не более 80 г.

## 7.2 Показатели назначения

7.2.1 Принимаемые сигналы. На имитаторе по очереди задаются сценарии с сигналами каждой строки таблицы 1 ТЗ. Мощность — минимальная гарантированная по ИКД. Для каждого сигнала проверяется:

–	захват за время не более 60 с;

–	непрерывное слежение в течение 10 мин;

–	C/N0 в протоколе в пределах ±3 дБ от расчётного значения (ПЗ, таблица энергетики).

Результат положительный, если требования выполнены для всех сигналов.

7.2.2 Число каналов. Задаётся сценарий, в котором одновременно видно не менее 64 сигналов (все системы, все диапазоны). Конфигурация каналов приёмника — полная. Результат положительный, если в течение 10 мин одновременно сопровождается не менее 64 сигналов, что подтверждается сообщением состояния каналов.

7.2.3 Чувствительность. Уровень сигнала на входе задаётся мощностью имитатора с учётом калиброванных потерь тракта. Коэффициент шума антенны и потери кабеля учитываются пересчётом по ПЗ.

а) Захват (холодный старт): все сигналы −142 дБм, сброс приёмника с очисткой памяти (эфемериды, альманах, время, координаты). Норма: захват не менее четырёх КА за время не более 10 мин.

б) Повторный захват: после захвата уровень снижается до −147 дБм, сигнал прерывается на 30 с и восстанавливается. Норма: повторный захват не менее четырёх КА за время не более 30 с.

в) Слежение: после захвата уровень пилотных компонент снижается ступенями по 1 дБ до −150 дБм с выдержкой 1 мин. Норма: слежение по пилотным компонентам без срывов в течение 10 мин.

7.2.4 Время до первого определения. Открытое небо (−130 дБм), многосистемный режим, по 20 пусков каждого вида. ВПО — время от подачи команды до первого сообщения GGA с признаком решения.

| Вид старта | Условия перед пуском | Норма |
| --- | --- | --- |
| Холодный | очистка всей памяти | 45 с |
| Тёплый | сохранены время (±2 с), координаты (±100 км), альманах | 30 с |
| Горячий | сохранены также действующие эфемериды | 5 с |

Результат положительный, если норма выполнена не менее чем в 18 пусках из 20.

7.2.5 Погрешность координат. Статический сценарий 24 ч, PDOP ≤ 2, двухчастотный режим, решение 1 Гц. Отклонения от заданных координат в плане и по высоте вычисляются по выборке без первых 10 мин; определяется уровень 0,95. Нормы: 2,5 м в плане, 4 м по высоте. Испытание повторяется по реальным сигналам (24 ч, привязанная антенна) для справки.

7.2.6 Погрешность скорости. Сценарий с равномерным и криволинейным движением (скорость 10–300 м/с), 1 ч. СКО разности выданной и заданной скорости по каждой оси должно быть не более 0,05 м/с.

7.2.7 Погрешность привязки 1PPS.

Схема: выход 1PPS имитатора подаётся на канал «старт», выход 1PPS образца — на канал «стоп» измерителя интервалов. Задержки кабелей калибруются и вводятся в образец как задержка антенного кабеля. Групповые задержки тракта берутся из заводской калибровки образца (7.2.13).

Измерение: 1 ч, статический сценарий, режим синхронизации времени по фиксированным координатам, шкала GPST, затем UTC(SU). Затем 1 ч в навигационном режиме по сценарию с движением. По каждому импульсу вычисляются ошибка без коррекции и ошибка с поправкой qErr (из сообщения, предшествующего импульсу). Определяется СКО.

Нормы: в режиме синхронизации времени — 5 нс без коррекции, 4 нс с коррекцией; в навигационном режиме — 10 нс с коррекцией. Взаимная погрешность двух образцов в дифференциальном режиме (2,5 нс) проверяется на втором этапе ОКР.

7.2.8 Темп выдачи решения. По очереди задаются темпы 1, 2, 5, 10 и 20 Гц. Интервал между последовательными сообщениями GGA определяется по метке времени и по времени прихода на ПК в течение 10 мин. Пропуски не допускаются.

7.2.9 Допустимая динамика. Сценарий: разгон до 500 м/с, манёвры с ускорением 4g и рывком 2g/с, мощность сигналов −130 дБм. Норма: отсутствие срывов слежения и непрерывность решения.

7.2.10 Помехоустойчивость.

Схема: непрерывный сигнал генератора ВЧ складывается с сигналом имитатора (сценарий GPS L1, мощность сигналов −130 дБм). Частота помехи — в полосе L1: 1575,42 МГц + 1,05 кГц (вблизи спектральной линии кода C/A) и 1575,42 МГц + 2 МГц.

Порядок:

а) Обнаружение: мощность помехи повышается от J/S = 0 дБ. Норма: помеха обнаружена (сообщение состояния спектра) не позднее J/S = 10 дБ, частота определена с погрешностью не более 100 Гц.

б) Подавление: J/S = 25 дБ, затем 40 дБ. Помеха выдерживается 10 мин при включённом режекторном фильтре. Нормы:

–	при 25 дБ — слежение по всем КА сохраняется, снижение C/N0 не более 3 дБ;

–	при 40 дБ — для справки (расчёт: снижение не более 5 дБ).

в) Для сравнения то же повторяется с выключенным фильтром.

7.2.11 Выходная информация.

а) NMEA: протокол 1 ч разбирается независимым декодером (pynmeagps). Ошибки контрольных сумм и формата не допускаются. Проверяется наличие GGA, RMC, GSA, GSV, GST и ZDA.

б) RTCM 3.3: поток MSM7 и 1005 преобразуется в RINEX программой convbin (RTKLIB). Ошибок CRC нет; псевдодальности и фазы согласуются с собственным протоколом.

в) Собственный двоичный протокол: поток 1 ч разбирается декодером по описанию сообщений (sw/fw/inc/proto.h). Ошибок CRC нет; решение, измерения и эфемериды согласуются с NMEA и RTCM; сообщения состояния каналов и ИТМ выдаются с заданным темпом.

г) Отсчёты ПЧ: запись 60 с по USB 3.0 в формате Pocket SDR FE 8CH обрабатывается ПО Pocket SDR (pocket_acq, pocket_trk). Норма: захват и слежение во всех восьми ВЧ-каналах, отсутствие пропусков данных (по счётчику пакетов).

7.2.12 Режим синхронизации времени. Статический сценарий, сигналы −130 дБм.

а) Survey-in: минимальное время 300 с, предельная погрешность 2 м. Норма: переход к фиксированным координатам после выполнения обоих условий; погрешность координат не более заданной.

б) Фиксированные координаты: имитатор поочерёдно выключает сигналы, пока не останется один КА. Норма: решение времени и выдача 1PPS продолжаются, в протоколе — число используемых КА.

в) T-RAIM: в сигнал одного КА вводится скачок псевдодальности 30 м. Норма: измерение исключается, 1PPS остаётся в пределах норм 7.2.7, в протоколе — признак исключения и оценка погрешности времени.

г) Удержание: все сигналы выключаются на 10 мин, сначала при работе от ТКГ, затем от опоры 10 МГц имитатора. Норма: 1PPS выдаётся с признаком «удержание» и оценкой ухода; при заданном времени удержания выдача прекращается по его истечении.

д) Поправка qErr: осциллограф с декодированием UART. Норма: сообщение с поправкой выдаётся до соответствующего импульса 1PPS.

7.2.13 Калибровка и компенсация задержек.

а) Задержка кабеля, заданная пользователем, меняется на +100 нс, затем на −100 нс. Норма: смещение 1PPS по измерителю интервалов равно заданному с погрешностью не более 0,5 нс.

б) Температурная зависимость: образец — в климатической камере, имитатор — снаружи. Температура меняется от −40 до +85 °С ступенями по 25 °С с выдержкой 30 мин. На каждой ступени измеряются ошибка 1PPS с коррекцией по 7.2.7 и задержки кода по каждому ВЧ-каналу относительно имитатора. Норма: остаточная погрешность компенсации задержки тракта — не более 2 нс (СКО по всем ступеням).

7.2.14 Приём сигналов низкоорбитальных систем. Сигнал формируется имитатором эталонного ПО (Python) и воспроизводится генератором векторных сигналов: код из памяти длиной 10 230 элементов, 1,023 Мчип/с, C/N0 45 дБГц. Доплеровский сдвиг меняется от +50 до −50 кГц со скоростью 1 кГц/с. ВЧ-канал 8 перестраивается командой на частоты 1165, 1285, 1530 и 1605 МГц, код загружается командой. Нормы на каждой частоте:

–	захват при начальном доплеровском сдвиге −50, 0 и +50 кГц;

–	слежение без срывов на всём пролёте;

–	измерения выдаются в собственном протоколе.

7.2.15 Сравнение с модулем ZED-F9T. Образец и модуль ZED-F9T подключаются через делитель 1:2 к имитатору, затем к антенне на открытой площадке. Исполнение ZED-F9T соответствует сценарию (00B — L1 + L2, 10B — L1 + L5). Показатели таблицы 2 ТЗ определяются одновременно для обоих изделий по методам 7.2.3 (чувствительность), 7.2.4 (ВПО, 20 холодных стартов), 7.2.7 (1PPS) и 7.3.4 (метка EXTINT; один импульс на оба входа). Результат — сравнительная таблица в протоколе. Целевые значения оцениваются, нормами не являются.

## 7.3 Интерфейсы

7.3.1 Антенный вход.

| Параметр | Метод | Норма |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания антенны | при токе 30 и 80 мА (электронная нагрузка через тройник) | 5 В ± 5 % (3,3 В ± 5 % в исполнении с перемычкой) |
| Порог защиты | ток нагрузки повышается ступенями по 2 мА | отключение при 100 мА ± 10 % |
| Время отключения при КЗ | осциллограф | не более 1 мс |
| Индикация состояния | «обрыв» (ток < 5 мА), «норма», «КЗ» — проверяется в протоколе | соответствует |
| Резервная защита | при отключённой программной защите (технологический режим) ток КЗ ограничивается предохранителем | срабатывает |

7.3.2 Выход 1PPS. Осциллограф, нагрузки 50 Ом и 1 МОм. Нормы:

–	уровень КМОП 3,3 В на высокоомной нагрузке;

–	длительность импульса от 1 мкс до 500 мс задаётся командой, погрешность не более 10 нс;

–	полярность переключается.

7.3.3 Вход опоры. Синусоида 10 МГц от 0 до +13 дБм, затем 1PPS КМОП. Норма: опора захватывается (сообщение состояния), измерения меток фронтов стабильны.

7.3.4 Порты ГНСС, времени, CAN FD.

–	Порт ГНСС проверяется подключением к полётному контроллеру Pixhawk: приём NMEA или собственного протокола.

–	Порт времени: вход EXTINT — метка времени события (сравнение с 1PPS имитатора). Норма: дискретность метки не более 8 нс, погрешность не более 10 нс.

–	CAN FD: приём сообщений DroneCAN анализатором шины.

7.3.5 USB 3.0, microSD, технологические разъёмы. Проверяются в составе 7.2.11, записью измерений на карту 1 ч и подключением программаторов JTAG и SWD.

## 7.4 Электропитание и защита

7.4.1 Питание. При 4,5; 5,0 и 5,5 В от каждого из трёх входов (USB, порт ГНСС, CAN) проверяется работоспособность и при переключении источников — отсутствие перезапуска. Обратный ток в неподключённые входы — не более 10 мкА (амперметр).

7.4.2 Потребляемая мощность. Измеряется при 5,0 В без антенны: в навигационном режиме (все восемь каналов) и в режиме выдачи отсчётов по USB 3.0. Норма — не более 3,5 Вт.

7.4.3 Защита от ЭСР. По ГОСТ 30804.4.2: контактный разряд ±8 кВ на корпуса соединителей и доступные цепи входов питания и интерфейсов. Норма: после воздействия образец работоспособен (проверка 7.2.1 в объёме одного сигнала).

## 7.5 Надёжность

7.5.1 Средняя наработка на отказ подтверждается расчётом (ПЗ, подраздел 5.8). Отказы за время испытаний учитываются в протоколе.

## 7.6 Внешние воздействующие факторы

7.6.1 Температура. Образец в климатической камере выдерживается при −40 и +85 °С по 2 ч в работающем состоянии. В конце выдержки проверяются:

–	7.2.1 в объёме сигналов L1;

–	7.2.7 (10 мин).

Дополнительно при +85 °С проверяются срабатывание снижения частоты МК (сообщение состояния) и отсутствие перезапусков.

Хранение: выдержка при −55 и +105 °С по 4 ч в выключенном состоянии, затем проверка 7.2.1 в нормальных условиях.

7.6.2 Влажность. 98 % при 35 °С, 48 ч (образец с влагозащитным покрытием), затем проверка 7.2.1 в объёме сигналов L1.

7.6.3 Вибрация и удары. Синусоидальная вибрация 10–500 Гц до 5g по трём осям, многократные удары до 15g. Во время вибрации ведётся слежение (сценарий имитатора, −130 дБм). Норма — отсутствие срывов и механических повреждений.

## 7.7 ЭМС и собственные помехи

7.7.1 Помехоэмиссия и помехоустойчивость — по ГОСТ CISPR 32 (класс B) и ГОСТ CISPR 35 в аккредитованной лаборатории.

7.7.2 Влияние собственных помех на приём (ТЗ п. 5.7.2). На имитаторе (−130 дБм) средние C/N0 по каждому ВЧ-каналу измеряются за 10 мин в двух режимах:

–	минимальная активность: USB отключён, запись на карту выключена;

–	максимальная активность: выдача отсчётов по USB 3.0, запись на карту, обмен по CAN.

Режекторный фильтр выключен. Норма — разность не более 0,5 дБ.

## 7.8 ПО и конфигурация ПЛИС

7.8.1 Конфигурация ПЛИС собирается из исходных текстов открытыми средствами (make -C fpga syn) на чистой системе. Проверяется отчёт о времянке: требование 96 МГц выполнено. Полученный файл загружается в образец, проверка 7.2.1 выполняется в объёме одного сигнала.

7.8.2 Выполняются тесты из состава исходных текстов: make -C fpga sim, make -C sw/fw test test-long. Норма — все тесты пройдены.

7.8.3 Обновление ПО МК и конфигурации ПЛИС выполняется через USB, затем через UART, без вскрытия образца. Норма — образец работоспособен после обновления, версии в сообщении состояния соответствуют загруженным.

# 8 Отчётность

8.1 По результатам испытаний оформляется протокол. Для каждой проверки по таблице 1 в нём указываются:

–	условия и средства измерений;

–	результаты и вывод о соответствии.

К протоколу прилагаются файлы регистрации измерений.

8.2 По протоколу составляется акт предварительных испытаний с заключением о соответствии образца ТЗ и о необходимости корректировки КД.