| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация |  |  |
| A3 |  |  | ШИВА.468157.001 Э1 | Схема электрическая структурная |  |  |
| A2 |  |  | ШИВА.468157.001 Э3 | Схема электрическая принципиальная |  |  |
| A4 |  |  | ШИВА.468157.001 ПЭ3 | Перечень элементов |  |  |
| A3 |  |  | ШИВА.468157.001 ВП | Ведомость покупных изделий |  |  |
| A4 |  |  | ШИВА.468157.001 ПЗ | Пояснительная записка |  |  |
| A4 |  |  | ШИВА.468157.001 ПМ | Программа и методика испытаний |  |  |
|  |  |  |  | Детали |  |  |
| A3 |  | 1 | ШИВА.758726.001 | Плата печатная | 1 | Этап 2 |
|  |  |  |  | Прочие изделия |  |  |
|  |  | 2 |  | Генератор кварцевый | 1 | G1 |
|  |  |  |  | термокомпенсированный TG2520SMN |  |  |
|  |  |  |  | 24.0000M-MCGNNM3, Epson |  |  |
|  |  | 3 |  | Диод защитный ESD131-B1-W0201 ±5,5 | 3 | VD4…VD6 |
|  |  |  |  | В 0,23 пФ, Infineon |  |  |
|  |  | 4 |  | Сборка диодная защитная | 1 | VD7 |
|  |  |  |  | NUP2105LT1G, onsemi |  |  |
|  |  | 5 |  | Ограничитель напряжения SMAJ5.0A 5 | 3 | VD1…VD3 |
|  |  |  |  | В 400 Вт, Littelfuse |  |  |
|  |  | 6 |  | Светодиод 0603 красный APT1608EC, | 1 | HL3 |
|  |  |  |  | Kingbright |  |  |
|  |  | 7 |  | Светодиод 0603 синий APT1608QBC/D, | 1 | HL2 |
|  |  |  |  | Kingbright |  |  |
|  |  | 8 |  | Светодиод 0603 зелёный APT1608SGC, | 3 | HL1, HL4, HL7 |
|  |  |  |  | Kingbright |  |  |
|  |  | 9 |  | Светодиод 0603 жёлтый APT1608YC, | 2 | HL5, HL6 |
|  |  |  |  | Kingbright |  |  |
|  |  | 10 |  | Катушка индуктивности 0402 5,6 нГн | 2 | L4, L5 |
|  |  |  |  | ±0,2 нГн LQW15AN5N6C8ZD, Murata |  |  |
|  |  | 11 |  | Катушка индуктивности 0402 8,2 нГн | 6 | L6…L11 |
|  |  |  |  | ±2 % LQW15AN8N2G8ZD, Murata |  |  |
|  |  | 12 |  | Катушка индуктивности 0603 68 нГн | 1 | L3 |
|  |  |  |  | ±5 % LQW18AN68NJ00D, Murata |  |  |
|  |  | 13 |  | Дроссель 4×4 мм 2,2 мкГн ±20 % 3,5 | 3 | L1, L2, L13 |
|  |  |  |  | А XFL4020-222MEC, Coilcraft |  |  |
|  |  | 14 |  | Конденсатор 0402 C0G 50 В 13 пФ | 2 | C213, C216 |
|  |  |  |  | GJM1555C1H130FB01D, Murata |  |  |
|  |  | 15 |  | Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,1 пФ | 6 | C64, C80, C93, |
|  |  |  |  | GJM1555C1H1R1BB01D, Murata |  | C103, C116, |
|  |  |  |  |  |  | C129 |
|  |  | 16 |  | Конденсатор 0402 C0G 50 В 1,7 пФ | 2 | C40, C51 |
|  |  |  |  | GJM1555C1H1R7BB01D, Murata |  |  |
|  |  | 17 |  | Конденсатор 0402 C0G 50 В 10 пФ | 2 | C193, C194 |
|  |  |  |  | GRM1555C1H100JA01D, Murata |  |  |
|  |  | 18 |  | Конденсатор 0402 C0G 50 В 100 пФ | 9 | C31, C48, C53, |
|  |  |  |  | GRM1555C1H101JA01D, Murata |  | C66, C77, C90, |
|  |  |  |  |  |  | C105, C118, |
|  |  |  |  |  |  | C131 |
|  |  | 19 |  | Конденсатор 0402 C0G 50 В 15 пФ | 8 | C47, C59, C72, |
|  |  |  |  | GRM1555C1H150JA01D, Murata |  | C88, C101, |
|  |  |  |  |  |  | C112, C124, |
|  |  |  |  |  |  | C140 |
|  |  | 20 |  | Конденсатор 0402 C0G 50 В 470 пФ | 17 | C30, C37, C45, |
|  |  |  |  | GRM1555C1H471JA01D, Murata |  | C50, C60, C63, |
|  |  |  |  |  |  | C73, C76, C85, |
|  |  |  |  |  |  | C89, C98, |
|  |  |  |  |  |  | C102, C110, |
|  |  |  |  |  |  | C115, C125, |
|  |  |  |  |  |  | C128, C137 |
|  |  | 21 |  | Конденсатор 0402 X5R 6,3 В 4,7 мкФ | 7 | C4, C8, C9, |
|  |  |  |  | GRM155R60J475ME47D, Murata |  | C11, C28, C29, |
|  |  |  |  |  |  | C204 |
|  |  | 22 |  | Конденсатор 0402 X5R 10 В 1 мкФ | 13 | C1…C3, C5…C7, |
|  |  |  |  | GRM155R61A105KE15D, Murata |  | C10, C13, C26, |
|  |  |  |  |  |  | C27, C33, |
|  |  |  |  |  |  | C198, C217 |
|  |  | 23 |  | Конденсатор 0402 X5R 10 В 2,2 мкФ | 2 | C201, C202 |
|  |  |  |  | GRM155R61A225KE95D, Murata |  |  |
|  |  | 24 |  | Конденсатор 0402 X7R 16 В 100 нФ | 124 | C12, C18, C23, |
|  |  |  |  | GRM155R71C104KA88D, Murata |  | C32, C35, C38, |
|  |  |  |  |  |  | C39, C43, C44, |
|  |  |  |  |  |  | C46, C49, C54, |
|  |  |  |  |  |  | C55, C57, C58, |
|  |  |  |  |  |  | C61, C62, C67, |
|  |  |  |  |  |  | C68, C70, C71, |
|  |  |  |  |  |  | C74, C75, C78, |
|  |  |  |  |  |  | C79, C83, C84, |
|  |  |  |  |  |  | C86, C87, C91, |
|  |  |  |  |  |  | C92, C96, C97, |
|  |  |  |  |  |  | C99, C100, |
|  |  |  |  |  |  | C106…C109, |
|  |  |  |  |  |  | C113, C114, |
|  |  |  |  |  |  | C119, C120, |
|  |  |  |  |  |  | C122, C123, |
|  |  |  |  |  |  | C126, C127, |
|  |  |  |  |  |  | C132, C133, |
|  |  |  |  |  |  | C135, C136, |
|  |  |  |  |  |  | C138, C139, |
|  |  |  |  |  |  | C141, |
|  |  |  |  |  |  | C144…C148, |
|  |  |  |  |  |  | C150…C156, |
|  |  |  |  |  |  | C158, C159, |
|  |  |  |  |  |  | C161…C166, |
|  |  |  |  |  |  | C168…C173, |
|  |  |  |  |  |  | C175…C179, |
|  |  |  |  |  |  | C181…C192, |
|  |  |  |  |  |  | C195…C197, |
|  |  |  |  |  |  | C199, C200, |
|  |  |  |  |  |  | C203, C205, |
|  |  |  |  |  |  | C206, C208, |
|  |  |  |  |  |  | C209, C211, |
|  |  |  |  |  |  | C212, C214, |
|  |  |  |  |  |  | C215, |
|  |  |  |  |  |  | C218…C222, |
|  |  |  |  |  |  | C225, C227, |
|  |  |  |  |  |  | C230…C235 |
|  |  | 25 |  | Конденсатор 0402 X7R 50 В 10 нФ | 15 | C19, C24, C34, |
|  |  |  |  | GRM155R71H103KA88D, Murata |  | C36, C42, C56, |
|  |  |  |  |  |  | C69, C82, C95, |
|  |  |  |  |  |  | C111, C121, |
|  |  |  |  |  |  | C134, C143, |
|  |  |  |  |  |  | C223, C228 |
|  |  | 26 |  | Конденсатор 0603 X5R 10 В 10 мкФ | 10 | C16, C21, |
|  |  |  |  | GRM188R61A106KE69D, Murata |  | C142, C149, |
|  |  |  |  |  |  | C167, C174, |
|  |  |  |  |  |  | C180, C207, |
|  |  |  |  |  |  | C224, C226 |
|  |  | 27 |  | Конденсатор 0603 X5R 10 В 22 мкФ | 10 | C14, C15, C17, |
|  |  |  |  | GRM188R61A226ME15D, Murata |  | C20, C22, C25, |
|  |  |  |  |  |  | C157, C160, |
|  |  |  |  |  |  | C210, C229 |
|  |  | 28 |  | Конденсатор 0402 C0G (CH) 50 В 750 | 8 | C41, C52, C65, |
|  |  |  |  | пФ UMK105CH751JVHF, Taiyo Yuden |  | C81, C94, |
|  |  |  |  |  |  | C104, C117, |
|  |  |  |  |  |  | C130 |
|  |  | 29 |  | Микросхема 74AVC9112DCH, Nexperia | 2 | DD1, DD3 |
|  |  | 30 |  | Микросхема 74FCT3807APYG, Renesas | 1 | DD5 |
|  |  | 31 |  | Микросхема AT24CM01-XHM-T, | 1 | DD12 |
|  |  |  |  | Microchip |  |  |
|  |  | 32 |  | Микросхема CYUSB3014-BZXI, | 1 | DD10 |
|  |  |  |  | Infineon |  |  |
|  |  | 33 |  | Микросхема INA181A1IDBVR, Texas | 1 | DA14 |
|  |  |  |  | Instruments |  |  |
|  |  | 34 |  | Микросхема LFE5U-45F-6BG381I, | 1 | DD7 |
|  |  |  |  | Lattice |  |  |
|  |  | 35 |  | Микросхема LP5907MFX-1.2/NOPB, | 1 | DA3 |
|  |  |  |  | Texas Instruments |  |  |
|  |  | 36 |  | Микросхема LP5907MFX-2.5/NOPB, | 1 | DA4 |
|  |  |  |  | Texas Instruments |  |  |
|  |  | 37 |  | Микросхема LP5907MFX-3.3/NOPB, | 5 | DA2, DA6, DA8, |
|  |  |  |  | Texas Instruments |  | DA11, DA12 |
|  |  | 38 |  | Микросхема MAX2771ETI+, Analog | 8 | DA15…DA22 |
|  |  |  |  | Devices |  |  |
|  |  | 39 |  | Микросхема MAX40200AUK+T, Analog | 3 | DA1, DA5, DA7 |
|  |  |  |  | Devices |  |  |
|  |  | 40 |  | Микросхема MCP2562FD-E/SN, | 1 | DA24 |
|  |  |  |  | Microchip |  |  |
|  |  | 41 |  | Микросхема PI3USB302-AZBEX, Diodes | 1 | DD11 |
|  |  |  |  | Inc. |  |  |
|  |  | 42 |  | Микросхема SN74LVC1G125DBVR, Texas | 2 | DD2, DD6 |
|  |  |  |  | Instruments |  |  |
|  |  | 43 |  | Микросхема SN74LVC1G17DBVR, Texas | 1 | DD4 |
|  |  |  |  | Instruments |  |  |
|  |  | 44 |  | Микросхема SPX3819M5-L-3-3/TR, | 1 | DA25 |
|  |  |  |  | MaxLinear |  |  |
|  |  | 45 |  | Микросхема STM32H743VIT6, | 1 | DD9 |
|  |  |  |  | STMicroelectronics |  |  |
|  |  | 46 |  | Микросхема TLV3501AIDBVR, Texas | 1 | DA23 |
|  |  |  |  | Instruments |  |  |
|  |  | 47 |  | Микросхема TPS22917DBVR, Texas | 1 | DA13 |
|  |  |  |  | Instruments |  |  |
|  |  | 48 |  | Микросхема TPS62130RGTR, Texas | 3 | DA9, DA10, |
|  |  |  |  | Instruments |  | DA26 |
|  |  | 49 |  | Микросхема USBLC6-2SC6, | 4 | DA27…DA30 |
|  |  |  |  | STMicroelectronics |  |  |
|  |  | 50 |  | Микросхема W25Q128JVSIQ, Winbond | 1 | DD8 |
|  |  | 51 |  | Предохранитель | 1 | FU1 |
|  |  |  |  | самовосстанавливающийся 0,1 А |  |  |
|  |  |  |  | FEMTOSMDC010F-2, Littelfuse |  |  |
|  |  | 52 |  | Резистор 0402 100 кОм ±1 % 0,063 | 10 | R8, R9, R11, |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-07100KL, Yageo |  | R12, R15, R41, |
|  |  |  |  |  |  | R42, R44, R81, |
|  |  |  |  |  |  | R91 |
|  |  | 53 |  | Резистор 0402 100 Ом ±1 % 0,063 Вт | 10 | R13, R18…R24, |
|  |  |  |  | RC0402FR-07100RL, Yageo |  | R92, R93 |
|  |  | 54 |  | Резистор 0402 10 кОм ±1 % 0,063 Вт | 29 | R1, R3, R5, |
|  |  |  |  | RC0402FR-0710KL, Yageo |  | R6, R26, R28, |
|  |  |  |  |  |  | R30, R32, R34, |
|  |  |  |  |  |  | R36, R38, R40, |
|  |  |  |  |  |  | R47, R49, R51, |
|  |  |  |  |  |  | R54…R61, R67, |
|  |  |  |  |  |  | R73, R78, R80, |
|  |  |  |  |  |  | R82, R87 |
|  |  | 55 |  | Резистор 0402 15 кОм ±1 % 0,063 Вт | 8 | R25, R27, R29, |
|  |  |  |  | RC0402FR-0715KL, Yageo |  | R31, R33, R35, |
|  |  |  |  |  |  | R37, R39 |
|  |  | 56 |  | Резистор 0402 1 кОм ±1 % 0,063 Вт | 9 | R2, R4, R45, |
|  |  |  |  | RC0402FR-071KL, Yageo |  | R63, R64, R74, |
|  |  |  |  |  |  | R75, R83, R84 |
|  |  | 57 |  | Резистор 0402 1 Ом ±1 % 0,063 Вт | 1 | R17 |
|  |  |  |  | RC0402FR-071RL, Yageo |  |  |
|  |  | 58 |  | Резистор 0402 200 Ом ±1 % 0,063 Вт | 1 | R79 |
|  |  |  |  | RC0402FR-07200RL, Yageo |  |  |
|  |  | 59 |  | Резистор 0402 22 Ом ±1 % 0,063 Вт | 2 | R46, R52 |
|  |  |  |  | RC0402FR-0722RL, Yageo |  |  |
|  |  | 60 |  | Резистор 0402 2,2 кОм ±1 % 0,063 | 2 | R85, R86 |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-072K2L, Yageo |  |  |
|  |  | 61 |  | Резистор 0402 316 кОм ±1 % 0,063 | 1 | R7 |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-07316KL, Yageo |  |  |
|  |  | 62 |  | Резистор 0402 33 Ом ±1 % 0,063 Вт | 3 | R43, R53, R65 |
|  |  |  |  | RC0402FR-0733RL, Yageo |  |  |
|  |  | 63 |  | Резистор 0402 37,4 кОм ±1 % 0,063 | 1 | R10 |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-0737K4L, Yageo |  |  |
|  |  | 64 |  | Резистор 0402 47 кОм ±1 % 0,063 Вт | 6 | R66, R68…R72 |
|  |  |  |  | RC0402FR-0747KL, Yageo |  |  |
|  |  | 65 |  | Резистор 0402 49,9 кОм ±1 % 0,063 | 1 | R90 |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-0749K9L, Yageo |  |  |
|  |  | 66 |  | Резистор 0402 49,9 Ом ±1 % 0,063 | 1 | R50 |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-0749R9L, Yageo |  |  |
|  |  | 67 |  | Резистор 0402 4,7 кОм ±1 % 0,063 | 1 | R62 |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-074K7L, Yageo |  |  |
|  |  | 68 |  | Резистор 0402 5,1 кОм ±1 % 0,063 | 2 | R88, R89 |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-075K1L, Yageo |  |  |
|  |  | 69 |  | Резистор 0402 6,04 кОм ±1 % 0,063 | 1 | R77 |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-076K04L, Yageo |  |  |
|  |  | 70 |  | Резистор 0402 9,53 кОм ±1 % 0,063 | 1 | R48 |
|  |  |  |  | Вт RC0402FR-079K53L, Yageo |  |  |
|  |  | 71 |  | Перемычка 0402 0 Ом | 1 | R14 |
|  |  |  |  | RC0402JR-070RL, Yageo |  |  |
|  |  | 72 |  | Резонатор кварцевый 32,768 кГц | 1 | ZQ1 |
|  |  |  |  | ABS07-32.768KHZ-7-T, Abracon |  |  |
|  |  | 73 |  | Резонатор кварцевый 19,2 МГц | 1 | ZQ2 |
|  |  |  |  | 2,5×2,0 мм CS05400-19.2M, NDK |  |  |
|  |  | 74 |  | Держатель карты microSD | 1 | XS1 |
|  |  |  |  | DM3AT-SF-PEJM5, Hirose |  |  |
|  |  | 75 |  | Вилка 2×5 контактов шаг 1,27 мм | 3 | X1…X3 |
|  |  |  |  | FTSH-105-01-L-DV-K, Samtec |  |  |
|  |  | 76 |  | Вилка 1×2 контакта шаг 2,0 мм | 1 | X4 |
|  |  |  |  | M22-2510205, Harwin |  |  |
|  |  | 77 |  | Розетка 4 контакта шаг 1,25 мм | 2 | X6, X7 |
|  |  |  |  | SM04B-GHS-TB, JST |  |  |
|  |  | 78 |  | Розетка 4 контакта шаг 1,0 мм | 1 | X8 |
|  |  |  |  | SM04B-SRSS-TB, JST |  |  |
|  |  | 79 |  | Розетка 6 контактов шаг 1,25 мм | 1 | X5 |
|  |  |  |  | SM06B-GHS-TB, JST |  |  |
|  |  | 80 |  | Розетка SMA угловая на край платы | 3 | XW1…XW3 |
|  |  |  |  | SMA-J-P-H-ST-EM1, Samtec |  |  |
|  |  | 81 |  | Розетка USB Type-C USB4080-03-A, | 1 | XS2 |
|  |  |  |  | GCT |  |  |
|  |  | 82 |  | Фильтр помехоподавляющий 0603 220 | 1 | L12 |
|  |  |  |  | Ом/100 МГц 1,4 А BLM18PG221SN1D, |  |  |
|  |  |  |  | Murata |  |  |
|  |  | 83 |  | Делитель мощности СВЧ 1:2 | 7 | W1…W7 |
|  |  |  |  | PD0922J5050S2HF, TTM (Anaren) |  |  |
|  |  | 84 |  | Рамка экрана 44,8×18,2×3,0 мм | 2 |  |
|  |  |  |  | MS448-10F, Masach |  |  |
|  |  | 85 |  | Крышка экрана 44,8×18,2 мм | 2 |  |
|  |  |  |  | MS448-10C, Masach |  |  |
|  |  | 86 |  | Перемычка съёмная шаг 2,0 мм | 1 |  |
|  |  |  |  | SPN02SYBN-RC, Sullins |  |  |