# 1 Введение

1.1 Настоящая пояснительная записка относится к модулю приёмника ГНСС многосистемного многочастотного МГП-8 (ШИВА.468157.001, далее — МГП-8). Записка обосновывает технические решения и содержит расчёты, результаты моделирования и проверки конфигурации ПЛИС и программного обеспечения. В конце дана оценка соответствия техническому заданию ШИВА.468157.001 ТЗ.

1.2 Стадия разработки — эскизный проект с элементами технического (литера «Э»). Разработаны:

–	схема электрическая структурная (Э1) и принципиальная (Э3);

–	перечень элементов (ПЭ3), спецификация, ведомость покупных изделий (ВП);

–	RTL-описание ПЛИС с битово-точными моделями и тестами;

–	встроенное ПО микроконтроллера с тестами на ПК;

–	эталонный программный приёмник;

–	расчётные модели.

Разводка печатной платы и изготовление опытного образца относятся к следующему этапу (раздел 9).

1.3 Исходные тексты, модели и сценарии проверок — каталог gnss_receiver репозитория проекта. Пути к файлам далее указаны относительно него.

# 2 Назначение и область применения

2.1 МГП-8 принимает и обрабатывает сигналы ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC и SBAS во всех частотных диапазонах (L1, L2, L3/L5, E6/B3). Модуль определяет координаты, скорость и время, формирует метку времени 1PPS и выдаёт сырые измерения и отсчёты ПЧ.

2.2 Области применения (ТЗ, п. 1.3):

–	бортовая навигационно-временная аппаратура БАС, в том числе роевых;

–	аппаратура частотно-временного обеспечения;

–	исследовательский комплекс для записи сигналов и отработки алгоритмов.

2.3 Отличительная особенность — открытость всех уровней:

–	схема в виде исходного текста (hw/gen);

–	конфигурация ПЛИС собирается открытыми средствами (Yosys, nextpnr-ecp5, Project Trellis);

–	ПО МК и эталонный приёмник поставляются в исходных текстах.

Формат «сырых» отсчётов совместим с Pocket SDR FE 8CH, поэтому записи МГП-8 обрабатываются ПО Pocket SDR, GNSS-SDR и RTKLIB без доработок.

# 3 Техническая характеристика

Таблица 1 — Основные характеристики МГП-8

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Принимаемые сигналы | по ТЗ, таблица 1 (8 ВЧ-каналов, конфигурация программная) |
| Число каналов коррелятора | 80 (5 движков × 16 каналов), по 3 отвода (E, P, L) |
| Частота дискретизации, разрядность | 24 МГц, 2 бита I + 2 бита Q на канал |
| Чувствительность захвата | 29 дБГц (−142 дБм) в режиме длительного накопления |
| Подавление гармонических помех | J/S до 50 дБ без потери слежения (C/N0 ≥ 34 дБГц при 45 дБГц) |
| Погрешность 1PPS (1σ, расчёт) | 4,3 нс без коррекции, 3,1 нс с поправкой qErr |
| Выходные протоколы | NMEA-0183 4.11, RTCM 3.3 MSM7 и 1005, отсчёты ПЧ по USB 3.0 |
| Питание | 5 В (4,5…5,5 В) от USB, порта ГНСС или CAN |
| Потребляемая мощность | 2,75 Вт (навигация), 3,29 Вт (с выдачей отсчётов по USB 3.0) |
| Средняя наработка на отказ (расчёт) | 383 000 ч (нормальные условия), 153 000 ч на борту БАС |

# 4 Описание и обоснование выбранной конструкции

## 4.1 Структура

4.1.1 Структурная схема — документ Э1. Сигнал активной антенны проходит через тройник питания и защиту, затем через трёхступенчатый делитель 1:8. Он поступает на восемь приёмников MAX2771. Каждый приёмник переносит свой диапазон на комплексную ПЧ и выдаёт 2-битные отсчёты I/Q с частотой 24 МГц.

4.1.2 ПЛИС LFE5U-45F принимает отсчёты всех восьми каналов. Она выполняет:

–	режекторную фильтрацию;

–	корреляционную обработку (80 каналов);

–	запись снимков для захвата;

–	ведение шкалы времени и формирование 1PPS;

–	выдачу отсчётов в контроллер USB 3.0 CYUSB3014 (FX3).

4.1.3 Микроконтроллер STM32H743 связан с ПЛИС 16-разрядной мультиплексированной шиной FMC. Он выполняет:

–	захват;

–	петли слежения;

–	декодирование навигационных сообщений;

–	навигационное решение;

–	выдачу протоколов NMEA, RTCM и собственного.

4.1.4 Выбор архитектуры обоснован в документе «Обзор открытых разработок». ВЧ-часть повторяет проверенную схему Pocket SDR FE 8CH (лицензия BSD-2), что даёт совместимость по формату данных и снижает риск. Коррелятор и ПО разработаны заново. Открытые проекты Pocket SDR и GNSS-SDR — программные приёмники с обработкой на ПК, а известные открытые аппаратные корреляторы рассчитаны на меньшее число каналов и сигналов.

## 4.2 ВЧ-тракт и частотный план

4.2.1 Частоты гетеродинов и полосы ПЧ — ТЗ, таблица 1. Распределение сигналов по ВЧ-каналам и их положение на ПЧ рассчитаны в sim/freq_plan.py; результаты — sim/out/freq_plan.md. Все сигналы укладываются в полосы ПЧ с запасом не менее 0,3 МГц до края. Сигналы ГЛОНАСС FDMA (литеры −7…+6) занимают полосу ±4,5 МГц канала 2 (L1) и ±3,6 МГц канала 4 (L2).

4.2.2 Гармоники тактовых частот в полосах приёма (sim/out/freq_plan.md):

–	постоянные источники — ТКГ 24 МГц и тактирование АЦП дают гармоники на сетке n·24 МГц (например, 49·24 = 1176 МГц в 0,45 МГц от центра L5);

–	FX3 (кварц 19,2 МГц) — только при подключённом USB;

–	МК — шина 240 МГц и SDMMC 24 МГц.

Меры против них:

–	экранирование ВЧ-каналов;

–	разделение слоёв земли и фильтрация питания (LP5907 на каждый канал);

–	цифровое подавление режекторным фильтром ПЛИС (подраздел 4.4.3), положение гармоник на ПЧ при этом известно заранее.

4.2.3 Энергетический расчёт тракта — подраздел 5.1.

4.2.4 У MAX2771 раздельные входные тракты для верхнего (1525…1610 МГц) и нижнего (1160…1290 МГц) диапазонов. Тракт выбирается по частоте гетеродина канала:

–	каналы 1–2 (L1/E1/B1, G1) — верхний: вход LNAIN_HI (вывод 19), выход LNAOUT_HI (вывод 24), вход смесителя MIXIN_HI (вывод 25). Согласование входа — 5,6 нГн последовательно и 1,7 пФ на общий провод, как в Pocket SDR FE 8CH;

–	каналы 3–8 (1176…1279 МГц) — нижний: LNAIN_LO (вывод 20), LNAOUT_LO (вывод 23), MIXIN_LO (вывод 26). Согласование по рекомендации изготовителя — 8,4 нГн и 1,1 пФ. Индуктивность взята ближайшая из ряда — 8,2 нГн;

–	выход МШУ соединяется со входом смесителя через разделительный конденсатор 470 пФ. Входы МШУ и смесителя неиспользуемого диапазона замкнуты на общий провод, его выход МШУ не подключён.

Программа МК выбирает тракт битами MAX2771: в каналах 3–8 LNAMODE = 1, MIXERMODE = 1, LOBAND = 1 (так настроен канал L5 в конфигурации Pocket SDR). Номиналы согласования уточняются по измерениям на опытном образце.

## 4.3 Тактирование и шкала времени

4.3.1 ТКГ TG2520SMN 24 МГц через буфер 74FCT3807 тактирует опорные входы восьми MAX2771. Это обеспечивает когерентность гетеродинов всех каналов. Тактовый сигнал АЦП одного канала (24 МГц) поступает в ПЛИС. ФАПЧ ПЛИС формирует из него 96 МГц, жёстко связанные с моментами дискретизации (четыре такта на отсчёт).

4.3.2 Шкала времени ПЛИС — 64-разрядный счётчик тактов 96 МГц. По нему фиксируются:

–	события EXTINT;

–	фронты внешней опоры 10 МГц / 1PPS;

–	сбросы корреляторов (номер отсчёта).

1PPS формируется аппаратным компаратором в заданный МК такт. Остаточная ошибка квантования (до ±5,2 нс) выдаётся в протоколе как поправка qErr.

## 4.4 ПЛИС

4.4.1 Структура (fpga/rtl):

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| rf_capture | приём отсчётов, счётчик отсчётов и T96, формат PocketSDR для FX3 |
| notch | режекторный фильтр (компенсатор гармонических помех), 8 каналов |
| corr_bank, corr_engine | 5 движков по 16 каналов, обработка групп по 4 отсчёта |
| cmem_4kx4 | память кодов: EBR 4K×4 на канал |
| snapshot | снимок до 65536 отсчётов канала для захвата (память — общий пул ускорителя захвата) |
| acq_fft | ускоритель захвата: БПФ 2048 точек, до 7 ячеек доплера за запуск, некогерентное накопление на потоке отсчётов |
| timebase | 1PPS, EXTINT, вход опоры, периодическое прерывание |
| fmc_slave | ведомый шины FMC STM32 (мультиплексированный режим, NWAIT) |
| max_spi | SPI MAX2771 с режимом прямого доступа FX3 |

4.4.2 Движок коррелятора обслуживает 16 каналов с разделением во времени. За один такт 96 МГц он обрабатывает группу из четырёх отсчётов одного канала, поэтому 16 каналов обслуживаются за 16 тактов (четыре периода отсчёта). На каждый канал хранятся:

–	NCO несущей (32 бит) с таблицей cos/sin (64 точки);

–	NCO кода (целая часть до 16383 чипов и 32-битная дробная);

–	три отвода — ранний, точный, поздний. Расстояние E–L задаётся с разрешением 2−16 чипа.

Поддерживаются модуляции BOC(1,1) и TDM (L1C, B1C, L2C). Коды хранятся в EBR (до 16 384 чипов на канал). Этого достаточно для всех первичных кодов длиной до 10 230 чипов (L5, L1C, B1C, B3I, E6) с периодом до 10 мс. Длинный код L2CL (767 250 чипов) не используется: слежение по L2C ведётся по компоненте CM. Смена шагов NCO применяется в конце группы, содержащей сброс (поэтому ПО МК точно повторяет состояние NCO). Пуск каналов — синхронный, с заданного номера отсчёта (START_T/START_MASK).

4.4.3 Режекторный фильтр (fpga/rtl/notch.v). Для каждого ВЧ-канала, где ПО МК обнаружило узкополосную помеху, выполняется:

–	перенос помехи на нулевую частоту NCO с частотой помехи;

–	оценка её комплексной амплитуды экспоненциальным сглаживанием (постоянная 2μ отсчётов);

–	вычитание восстановленной помехи из входных отсчётов;

–	повторное 2-битное квантование с адаптивным порогом (АРУ).

При слабой помехе (J/N < −5 дБ) перед квантованием добавляется псевдослучайный дизеринг ±1 единица. Он линеаризует квантователь: иначе знак отсчёта сохраняет помеху. Две дорожки по четыре канала обрабатываются конвейером из 14 ступеней, задержка — 18 тактов. Вычисление идёт на восьми умножителях MULT18X18D. Выключенный канал передаётся без изменений.

4.4.4 Ускоритель захвата (fpga/rtl/acq_fft.v, ТЗ п. 5.2.3, 5.2.4) выполняет тот же поиск, что режим длительного накопления в МК (5.3.2), но на непрерывном потоке отсчётов, без снимков и пропусков. Запуск — один PRN, до семи ячеек доплера и K периодов кода (до 65 536):

–	захват периода: перенос на нулевую частоту (NCO 32 бит, таблица 64 точки) и усреднение Ns отсчётов периода в 2048 ячеек задержки;

–	обработка периода: прямое БПФ 2048 точек (основание 2, прореживание по частоте, одна бабочка за такт, 11 этапов по 1040 тактов), затем для каждой ячейки доплера — умножение на сопряжённый спектр, сдвинутый на целое число ячеек БПФ (1/T), и спектр копии, второе БПФ, мощность и накопление со сдвигом на доплер кода;

–	в последнем периоде — максимум, его ячейка и сумма накопителя каждой ячейки доплера. По ним МК вычисляет z = (пик / среднее − 1)·√K, как в 5.3.2.

Обработка периода при семи ячейках доплера занимает 91 584 такта 96 МГц (0,95 мс), поэтому начала периодов идут с шагом Nper = Ns + 512 отсчётов. Расписание, которое не укладывается в шаг, отвергается при пуске. Сетка доплера с шагом меньше 1/T (например, 250 Гц) задаётся несколькими запусками со сдвигом частоты переноса. Масштабирование на этапах БПФ (÷2) и сдвиги мощности задаёт МК. Накопители (18 бит) и буфер снимка — общий пул 16 блоков EBR: снимок и ускоритель работают поочерёдно. Обработка — на 16 умножителях MULT18X18D. Поддерживаются сигналы без BOC и TDM с периодом кода 1 мс и кодом до 1024 чипов (не менее двух ячеек задержки на чип): GPS L1 C/A, ГЛОНАСС L1OF и L2OF. Драйвер — acq_hw_* в sw/fw/src/acq.c, проверка — 5.3.4 и 6.1.

4.4.5 Ресурсы и быстродействие — подраздел 6.2.

## 4.5 Микроконтроллер и ПО

4.5.1 STM32H743 (Cortex-M7, 480 МГц, 1 МБ ОЗУ) выбран по трём причинам:

–	производительность с плавающей точкой (захват с БПФ и навигационное решение);

–	наличие FMC для связи с ПЛИС;

–	CAN FD, SDMMC, USB.

4.5.2 Функции ПО МК (sw/fw):

–	захват по снимкам: параллельный поиск по задержке с БПФ, некогерентное накопление по снимкам; режим длительного накопления для слабых сигналов — подраздел 5.3;

–	захват на ускорителе ПЛИС (4.4.4): загрузка спектра копии, перебор PRN и ячеек доплера, решение по z с подтверждением кандидата на месте пика; второй проход фонового поиска по КА, не найденным по снимкам, с пуском канала в режиме слабого сигнала и проверкой на ложный захват взаимно-корреляционного пика (5.3.4);

–	слежение: ФАП 2-го порядка с поддержкой ЧАП, ССЗ с поддержкой от несущей, индикаторы захвата и оценка C/N0. Для слабых сигналов результаты периодов кода когерентно накапливаются в ПО на 20 мс: по границам битов для сигналов с данными, со снятием вторичного кода для пилотных (E1C — CS25, L5Q — NH20);

–	навигационное сообщение GPS LNAV: синхронизация, чётность, эфемериды, ионосфера, UTC;

–	навигационное сообщение ГЛОНАСС L1OF/L2OF: синхронизация по метке времени, меандр и относительный код, код Хэмминга, эфемериды ПЗ-90 (строки 1–4), время строк, дата (строка 5: NA, N4 — для работы без GPS);

–	навигационное сообщение Galileo I/NAV (E1-B, символ — период кода 4 мс): синхронизация по частям страницы, обратное перемежение, декодер Витерби (K = 7), CRC-24Q; эфемериды и часы — по словам 1–4 одной редакции IODnav, BGD и состояние КА — по слову 5, время GST;

–	навигационное сообщение BeiDou D1 (B1I, КА MEO/IGSO): граница бита — по коду NH20, синхрокомбинация подкадра, BCH(15,11), эфемериды, часы и TGD1 (подкадры 1–3), время BDT;

–	двухчастотные измерения по парам L1 C/A + L2C или L5, ГЛОНАСС G1 + G2, E1-B + E5a, B1I + B3I: канал второй частоты пускается по каналу первой без поиска, в решение идёт ионосферно-свободная комбинация с поправкой на групповую задержку комбинации;

–	навигационное решение: взвешенный МНК с весами по ожидаемому шуму кода (теория ССЗ, сглаживание) и ошибке модели ионосферы, поправки (часы КА, вращение Земли, тропосфера, ионосфера), скорость по доплеру, DOP;

–	1PPS по решению с поправкой qErr;

–	протоколы NMEA-0183 (GGA, RMC, GSA, GSV, GST, ZDA), RTCM 3.3 (MSM7, 1005) и собственный двоичный протокол (кадр «M8» с CRC-16: решение, сырые измерения, эфемериды, состояние каналов, ИТМ; sw/fw/inc/proto.h);

–	спектральный контроль каналов и автоматическая настройка режекторного фильтра.

4.5.3 ПО МК и загрузчик собираются для Cortex-M7 (make -C sw/fw elf) без предупреждений. Платформенная часть (sw/fw/plat):

–	начальный запуск: таблица векторов, копирование .data и .itcm, обнуление .bss во всех областях ОЗУ, включение FPU; обработчик отказов на отдельном стеке записывает регистры отказа в общую область загрузчика, ПО МК выводит запись при следующем запуске;

–	тактирование 480 МГц: PLL1 от ТСХО 24 МГц (HSE в режиме обхода генератора), при его отсутствии — от HSI 64 МГц; напряжение ядра VOS0. MPU: окно регистров ПЛИС на FMC — Device без исполнения, остальное адресное пространство FMC — без доступа. Кеши I и D включены (ПДП не используется);

–	драйверы: FMC (мультиплексированная 16-разрядная шина с NWAIT, цикл около 92 нс) и ожидание конфигурации ПЛИС; UART (порт GPS и отладочный, кольцевые буферы, прерывания); FDCAN1 (классический CAN 500 кбит/с, восстановление после bus-off); SDMMC1 (microSD, 4-разрядная шина, 24 МГц); АЦП (питание, ток антенны, температура МК); выводы GPIO. USB 3.0 обслуживает FX3 (отсчёты поступают от ПЛИС), МК только снимает сброс FX3;

–	защита антенны: ADC2 непрерывно преобразует ток антенны, аналоговый сторожевой таймер (порог 100 мА) по прерыванию высшего приоритета снимает питание антенны за время одного преобразования (около 4,6 мкс); повторное включение через 10 с;

–	планировщик фоновых задач (захват, команда загрузчика, индикаторы, телеметрия) с WFI при отсутствии работы. Прерывания: ПЛИС (EXTI, слежение и измерения) — приоритет 0x20, решение и выдача — PendSV (0xF0);

–	загрузчик (сектор 0 флеш-памяти, 128 КБ): проверка образа (заголовок, CRC-32), обновление ПО МК по любому UART (протокол — sw/fw/inc/bootp.h, утилита sw/fw/tools/mgp8_flash.py); запись — только в стёртые секторы, с проверкой чтением.

Размещение и объём (сборка от 22.10.2026):

| Область | Содержимое | Занято |
| --- | --- | --- |
| Флеш-память, сектор 0 | загрузчик | 8,3 КБ из 128 КБ |
| Флеш-память, секторы 1–15 | ПО МК (код и таблицы кодов) | 451 КБ из 1920 КБ |
| DTCM (128 КБ) | стек 31,5 КБ, четыре снимка отсчётов по 24 КБ | 99,8 % |
| AXI SRAM (512 КБ) | буферы захвата (БПФ до 16384 точек, 384 КБ), спектр, куча 16 КБ | 88 % |
| SRAM1–3 (288 КБ) | состояние приёмника (каналы, навигационные сообщения) | 97 % |
| SRAM4 (64 КБ) | копии измерений и эфемерид для решения | 59 % |

Наибольшая глубина стека по графу вызовов (tools/stack_check.py, поток и по одному обработчику на каждый уровень приоритета с кадрами исключения): 11,7 КБ из 31,5 КБ.

Буферы режима длительного накопления в МК (группа из 8 PRN — 384 КБ) в это размещение не помещаются. Поэтому на пороговом уровне захват ведёт ускоритель ПЛИС (4.4.4): спектр копии МК рассчитывает в буфере обычного захвата, своих буферов ускорителю не нужно. Режим acq_weak_* остаётся для сигналов, которые ускоритель не поддерживает (BOC, TDM, коды длиннее 1024 чипов); его буферы разделяются по времени с буферами обычного захвата того же объёма.

## 4.6 Интерфейсы и питание

4.6.1 Интерфейсы — по ТЗ, п. 5.3:

–	SMA: антенна, 1PPS, опора;

–	JST GH: порт ГНСС Pixhawk, порт времени, CAN FD;

–	USB Type-C (USB 3.0, FX3);

–	microSD;

–	JTAG и SWD.

Входы питания и интерфейсов защищены сборками USBLC6-2 и ESD-диодами.

4.6.2 Питание 5 В — от USB VBUS, порта ГНСС или порта CAN. Источник выбирается идеальными диодами MAX40200, обратный ток исключён. Вторичные источники:

| Источник | Назначение |
| --- | --- |
| TPS62130 | +3,3 В цифровая, +1,1 В ядро ПЛИС |
| LP5907 | на каждые два ВЧ-канала и на тактирование |
| LP5907 2,5 В | VCCAUX ПЛИС |
| отдельный TPS62130 | ядро 1,2 В FX3 (FX3 питается от VBUS и выключен в автономном режиме) |

4.6.3 Питание антенны 5 В (3,3 В — перемычкой). Ключ TPS22917 и датчик тока INA181: ток контролирует аналоговый сторожевой таймер АЦП МК, отключение при КЗ — 4,8 мкс (подраздел 5.6). Резервная защита — предохранитель 0,1 А.

## 4.7 Конструкция печатной платы

4.7.1 Плата 8-слойная, FR-4 (Tg ≥ 170 °С). Восемь слоёв (вместо шести по первоначальной редакции ТЗ) нужны по трём причинам:

–	разводка BGA381 с шагом 0,8 мм требует четырёх сигнальных слоёв;

–	под ВЧ-каналами нужны сплошные опорные слои земли;

–	питание нужно разделить на цифровую и ВЧ-части.

ТЗ п. 5.8.1 откорректирован.

Плата — hw/kicad/mgp8.kicad_pcb. Размещение, трассировку и проверку выполняет сценарий hw/gen/pcb.py (KiCad 10, автотрассировщик Freerouting 2.5), доразводку — волновой трассировщик hw/gen/pcb_maze.py. Параметры платы:

–	толщина 1,6 мм;

–	класс точности 5 по ГОСТ Р 53429: проводник и зазор 0,1 мм, переходное отверстие 0,4/0,2 мм;

–	покрытие ENIG.

4.7.2 Стек слоёв. Медь — 35 мкм во всех слоях; диэлектрики — 0,2 мм, между L4 и L5 — 0,1 мм.

| Слой | Назначение |
| --- | --- |
| L1 | компоненты; ВЧ-линии — копланарная линия с землёй 0,32 мм, 50 Ом |
| L2, L7 | сплошные слои земли |
| L4 | земля; в цифровой зоне — также цифровые цепи доразводки (не под островками ВЧ- и тактового питания L5 и не ближе 0,5 мм к линиям L3) |
| L3 | ВЧ-входы каналов — полосковые линии 0,14 мм между L2 и L4, 50 Ом; тактовые линии АЦП |
| L5 | питание: островки +3V3_RF1…4, +3V3_CLK, +1V1, +1V2_FX3 в слое +3V3D |
| L6 | сигнальный (выводы BGA, шины) |
| L8 | сигнальный; компоненты нижней стороны |

Почему стек такой:

–	Каждый сигнальный слой примыкает к слою земли, поэтому обратный ток каждой линии идёт прямо под ней.

–	ВЧ-линии внутри платы (L3) экранированы двумя землями. Под ними и на 0,5 мм в каждую сторону земля L4 сплошная.

–	Слой питания L5 отделён от земли L4 диэлектриком 0,1 мм — это даёт распределённую ёмкость шин питания.

–	Стек симметричен, поэтому плата не коробится при пайке.

4.7.3 Размещение по зонам:

–	Верхняя полоса (0…13 мм): антенный вход XW1, ключ и датчик тока питания антенны, делитель 1:8 (три яруса).

–	Под ней два экрана MS448-10F/C (44,8 × 18,2 мм, съёмные крышки), под каждым — четыре канала MAX2771. ВЧ-входы заходят под экран по слою L3.

–	Средняя полоса: стабилизаторы LP5907 каналов (один на два канала) и тактирование — ТКГ в центре, буферы опорной частоты над экранами, буфер тактов АЦП под ПЛИС.

–	Нижняя часть:

–	слева — питание (TPS62130, идеальные диоды), вход опоры 10 МГц XW2 и выход 1PPS XW3;

–	в центре — ПЛИС со своими конденсаторами на нижней стороне;

–	справа — FX3, USB-C (XS2), microSD (XS1);

–	у нижнего края — МК и разъёмы X5…X8 (порт GPS, 1PPS/EXTINT, CAN, отладочный UART).

–	Высокие вилки X1–X4 (до 6,1 мм) стоят только на верхней стороне.

4.7.4 Трассировка:

–	ВЧ-цепи (вход → делитель → 8 каналов) и тактовые цепи АЦП прокладываются сценарием с выравниванием длин:

–	ВЧ-входы каналов — по 47,17 мм;

–	такты АЦП ADC_CLK_A…H — по 58,99 мм (разброс задержки менее 0,1 пс).

–	Остальные цепи разводит Freerouting.

–	Что не развёл Freerouting, доразводит hw/gen/pcb_maze.py: волновой поиск пути на сетке 0,05 мм по слоям L1, L3, L4 (цифровая зона), L6, L8 с правилами классов цепей. Если пути нет, сценарий снимает мешающие проводники других цепей и разводит их заново; когда перекладка не удаётся, всё возвращается как было.

–	Земля — сплошные слои L2, L7, слой L4 и заливки внешних слоёв.

Итог:

–	проводников 8220, переходных отверстий 1233, общая длина проводников 10,5 м;

–	проверка DRC в KiCad 10 — ошибок нет, расхождений со схемой нет. Предупреждения: 6 висящих отрезков и 4 висящих перехода (отводы к неразведённым цепям), 3 наложения шелкографии;

–	не разведено 20 соединений из 1140 (98,2 % разведено):

–	16 — линии к верхним рядам шариков ПЛИС DD7: MAX_CSN_B, D, E, G, H; MAX_I0_A, B, D; MAX_I1_B; MAX_Q0_B, G; MAX_Q1_B, C, G; FX3_LOCK_A, B. Все каналы выхода из-под BGA в этих рядах заняты; перекладка всей шины MAX2771 места не освободила;

–	SSTX_N (USB 3.0) — нет места для перехода у вывода;

–	XTAL_A — путь проходит через зону экрана и ВЧ-линий;

–	REF_CMP_R, ANT_IMON_R — длинные цепи через плотную среднюю полосу.

Их нужно развести вручную в KiCad до выпуска платы. Для линий ПЛИС проще переназначить выводы на свободные шарики нижних рядов — с правкой схемы и файла ограничений ПЛИС (раздел 9).

4.7.5 Высота и масса — sim/mech_budget.py, результаты — sim/out/mech.md. Высоты компонентов — по трёхмерным моделям, массы — по типам корпусов.

| Параметр | Значение | Норма ТЗ | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота | 9,90 мм | 12 мм | вилка X4 6,08 + плата 1,60 + VD3 на нижней стороне 2,22 |
| Масса без корпуса | 56,1 г | 80 г | плата 30,6; разъёмы SMA 10,5; экраны 4,6; прочие разъёмы 3,9; компоненты 5,5; припой 1,0 |

4.7.6 ПЛИС, МК и FX3 отводят тепло через теплопроводящие прокладки на выступы крышки корпуса (5.7.2).

# 5 Расчёты и моделирование

## 5.1 Энергетический расчёт ВЧ-тракта

5.1.1 Расчёт — sim/rf_budget.py, результаты — sim/out/rf_budget.md. Коэффициент шума тракта от входа активной антенны (МШУ 28 дБ, 2 дБ; кабель 3 дБ; делитель 1:8 с потерями 3 × 3,5 дБ; MAX2771 — 1,4 дБ в верхнем диапазоне, 1,6 дБ в нижнем) — 2,15 дБ в обоих диапазонах. Запаса усиления МШУ хватает, чтобы потери делителя и разница коэффициентов шума MAX2771 практически не ухудшали шум.

5.1.2 Отношение C/N0 при минимальной гарантированной мощности сигналов и антенне 0 дБи:

–	от 35,7 дБГц (ГЛОНАСС L2OF) до 44,7 дБГц (GPS L5);

–	для L1 C/A — 44,4 дБГц;

–	на низком угле места (−5 дБи) — 30,7…39,7 дБГц.

Пересчёт уровней ТЗ: −142 дБм соответствует 28,8 дБГц, −147 дБм — 23,8 дБГц, −150 дБм — 20,8 дБГц.

5.1.3 Потери квантования (sim/out/signals.md): для 2 бит с порогом 1σ — 0,55 дБ. Порог поддерживает АРУ MAX2771.

## 5.2 Захват и слежение по сигналам всех систем

Эталонный программный приёмник (sw/pyrx) на модели сигнала 45 дБГц (sim/out/signals.md) проверяет захват и слежение для восьми сигналов разных систем и диапазонов: L1 C/A, E1C, B1I, ГЛОНАСС L1, L5Q, E5aQ, B3I, L2CM. Захват выполнен везде с ошибкой задержки не более 0,14 чипа. Измеренная СКО кода в слежении: 0,11…1,85 м. Оценка C/N0 совпадает с заданной в пределах 2,5 дБ.

## 5.3 Чувствительность захвата

5.3.1 Обычный режим захвата: четыре снимка по два периода кода (8 мс некогерентно), решение по отношению пика ко второму пику ≥ 2. Обнаружение надёжно при C/N0 от ≈ 38 дБГц, этого достаточно для холодного старта при открытом небе (ТЗ п. 5.2.4).

5.3.2 Для уровня −142 дБм (29 дБГц, ТЗ п. 5.2.3) разработан режим длительного накопления (acq_weak_* в sw/fw/src/acq.c). Расчёт по распределениям χ² (вероятность ложной тревоги 10−2 на PRN при 196 тыс. ячеек поиска, потери реализации 1,5 дБ) показывает, что для вероятности обнаружения ≥ 0,9 нужно:

| C/N0 | Некогерентное накопление (периоды 1 мс) |
| --- | --- |
| 29 дБГц | 256 |
| 32 дБГц | 64 |
| 35 дБГц | 32 |
| 38 дБГц | 16 |

Снимки идут потоком. Для каждой ячейки доплера используются свежие снимки. Перенос на нулевую частоту и БПФ общие для группы PRN; для каждого PRN — умножение на спектр копии, обратное БПФ и накопление со сдвигом на доплер кода. Решение принимается по критерию постоянной вероятности ложной тревоги: z = (пик / среднее − 1)·√K > 6,5.

5.3.3 Проверка (sw/fw/tests/test_acq_weak.c). GPS L1 C/A с навигационными битами, 2-битный АЦП, K = 256, 13 ячеек доплера:

–	обнаружены все три КА: 29 дБГц (z = 9,4), 31 дБГц (z = 13,2) и 33 дБГц (z = 22,2);

–	ошибка фазы кода не более 0,11 чипа;

–	для четырёх отсутствующих PRN z не превысило 5,3 — ложных обнаружений нет.

5.3.4 Трудоёмкость на МК (оценка по БПФ 4096 точек ≈ 0,7 мс, как у CMSIS-DSP; уточняется на опытном образце): около 18,5 мс на снимок для группы из 8 PRN. Полный поиск 32 PRN GPS в диапазоне ±6 кГц при K = 256 занимает в МК около 8 мин (≈ 464 с), при C/N0 ≥ 35 дБГц — около 1 мин.

Ускоритель ПЛИС (4.4.4) обрабатывает поток отсчётов без пропусков: запуск K = 256 периодов длится 0,262 с при любом числе ячеек доплера до семи, нагрузка на МК — только загрузка спектра копии (одно БПФ 2048 точек на PRN). Полный поиск 32 PRN GPS в диапазоне ±6 кГц:

| Шаг доплера | Потери на краю ячейки | K = 256 (29 дБГц) | K = 32 (C/N0 ≥ 35 дБГц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 Гц | до 0,9 дБ | 33,6 с | 4,2 с |
| 250 Гц | до 0,2 дБ | 67,2 с | 8,4 с |

Проверка (sw/fw/tests/test_acq_fpga.c, драйвер acq_hw_* и битово-точная модель ускорителя на непрерывном потоке; условия — как в 5.3.3, 13 ячеек доплера через 250 Гц):

–	обнаружены все три КА: 29 дБГц (z = 7,5), 31 дБГц (z = 12,3) и 33 дБГц (z = 20,1);

–	ошибка фазы кода не более 0,21 чипа (ячейка задержки — 0,5 чипа), доплера — не более 110 Гц (половина шага — 125 Гц);

–	для четырёх отсутствующих PRN z не превысило 4,4 — ложных обнаружений нет.

Потери относительно поиска в МК с плавающей точкой — 0,3…1 дБ (усреднение в 2048 ячеек задержки, 9-разрядные спектры). Время полного поиска на пороговом уровне по ТЗ (п. 5.2.3) — не более 10 мин; с ускорителем запас — в 9–18 раз. Дополнительно время сокращают:

–	сужение диапазона доплера после захвата первого КА: уход ТКГ становится известен;

–	альманах при тёплом старте.

В фоновом поиске ПО МК (app.c) ускоритель работает вторым проходом. После поиска по снимкам он перебирает КА L1 C/A, не найденные первым проходом, и по найденным пускает канал в режиме слабого сигнала (5.3.5). Один КА — 2,1 с, с подтверждением кандидата — до 3,7 с.

Взаимная корреляция кодов L1 C/A (−21…−24 дБ) мешает решению по одному порогу. При девяти КА 45 дБГц максимум z по отсутствующему PRN составляет 5,3…7,7 и в 30–40 % поисков превышает порог 6,5, но приходится на случайное место. Поэтому каждый кандидат с z ≥ 5,5 подтверждается: накопление 2K периодов повторяется в трёх ячейках доплера (±250 Гц, ≈ 1,6 с). Канал пускается, если максимум снова на месте кандидата (±1 чип с учётом ухода фазы кода по доплеру). У настоящего КА место повторяется с точностью до 0,3 чипа.

Канал, пущенный по ложному кандидату, отсекается двумя путями:

–	если он не синхронизируется по битам, захват срывается, и через 1 с канал освобождается;

–	если он синхронизировался по битам сильного КА (устойчивый пик ВКФ), его отсекает проверка после синхронизации: частота канала совпадает с частотой сильного КА + k·1 кГц, а уровень ВКФ соответствует C/N0 канала.

До проверки канал слабого сигнала не даёт измерений. Проверка уровня ВКФ до пуска канала не годится: близ порога C/N0 кандидата по z завышен шумом на 5–9 дБ.

Проверка на имитаторе (sw/fw/tests/sim_gps.c: девять КА 45 дБГц и один 29 дБГц):

–	КА 29 дБГц пущен в 17 циклах поиска из 25 (≈ 0,7 за цикл), пропущенный ищется в следующем цикле. Подтверждение отвергло один кандидат из 18 найденных на верном месте;

–	по отсутствующим PRN проверку места прошли 2 кандидата из 36. Оба ложных канала не дали измерений;

–	сквозная проверка прикладного уровня на модели ПЛИС (sw/fw/tests/test_app.c, 40 с):

–	слабый КА пущен по ускорителю через 18,4 с от включения, затем захват фазы, синхронизация по битам и подкадрам;

–	8 кандидатов отсутствующих PRN не подтверждены, ложных КА в слежении и измерениях нет;

–	19 решений, ошибка координат не более 0,82 м, ошибка 1PPS не более 3,8 нс.

5.3.5 Слежение за слабыми сигналами (ТЗ п. 5.2.3, ПМ 7.2.3 в). После втягивания при C/N0 ниже 32 дБГц канал переходит к длительному накоплению:

–	интервал петель 20 мс;

–	ФАП 5 Гц без ЧАП, ССЗ 0,2 Гц;

–	для пилота — четырёхквадрантная ФАП после синхронизации по вторичному коду.

Проверка на модели ПЛИС (sw/fw/tests/test_trk_weak.c): сигнал снижается от 40 дБГц со скоростью 4 дБ/с, доплер меняется на 0,5 Гц/с, оценка — по последним 5 с:

| Сигнал | C/N0 | Доля в захвате | Ошибка частоты (СКО) | Ошибка кода (СКО) | Прочее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS L1 C/A (данные) | 24 дБГц | 100 % | 0,81 Гц | 0,014 чипа | ошибок в битах нет (250 бит), полуцикловых срывов нет |
| Galileo E1C (пилот) | 21 дБГц | 100 % | 1,34 Гц | 0,011 чипа | — |

Уровень −150 дБм (20,8 дБГц) по пилотной составляющей обеспечивается. Для сигнала с данными при 22 дБГц возможны полуцикловые срывы дискриминатора Костаса. Полярность битов восстанавливается по преамбуле. Оценка C/N0 по методу NWPR при таких уровнях занижена на 1,5–3 дБ.

5.3.6 Повторный захват (ТЗ п. 5.2.3, −147 дБм ≈ 24 дБГц, перерыв сигнала до 30 с). При срыве в режиме длительного накопления канал не освобождается. Он ведёт NCO по прогнозу: сглаженная частота плюс оценённая скорость её изменения, код — с поддержкой от несущей. Появление сигнала обнаруживается по мощности 20-мс сумм отводов E, P, L относительно оценки шума: не менее 5 превышений порога 4,5 в последних 8 интервалах. Вероятность ложного обнаружения по шуму — около 2·10−6 на интервал. После обнаружения петли втягиваются заново; если захват не восстановлен за 1 с, канал возвращается к прогнозу.

Проверка (test_trk_weak, третий сценарий): L1 C/A 24 дБГц, перерыв 30 с, доплер меняется на 0,5 Гц/с.

–	срыв обнаружен через 0,48 с, ложных обнаружений за перерыв нет;

–	захват восстановлен через 0,20 с после появления сигнала;

–	на последних 5 с: в захвате 100 %, ошибка частоты 0,74 Гц, кода 0,011 чипа, ошибок в битах нет.

5.3.7 Динамика носителя (ТЗ п. 5.2.10). В режиме захвата используется ФАП 3-го порядка (полоса 18 Гц, Kaplan, табл. 5.6): при постоянном ускорении её установившаяся ошибка нулевая, при рывке — (d²ω/dt²)/ω0³. Проверка (sw/fw/tests/test_trk_dyn.c, модель ПЛИС, L1 C/A 45 дБГц, движение вдоль линии визирования): профиль 300 → 496 м/с, рывок 2g/с, ускорение 4g в течение 3 с.

| Петля | Срывы | Ошибка фазы СКО (макс.) | Ошибка частоты СКО (макс.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАП 2-го порядка 10 Гц + ЧАП | срыв, канал освобождён | 41° (90°) | 32 Гц (60 Гц) |
| ФАП 3-го порядка 18 Гц | нет | 8,1° (32°) | 1,2 Гц (5 Гц) |

## 5.4 Точность навигационного решения и 1PPS

5.4.1 Геометрия и погрешность решения рассчитаны методом Монте-Карло по бортовым эфемеридам IGS (Москва, 19.06.2021, маска 10°; sim/geometry_pvt.py). Среднее PDOP:

| Системы | Среднее PDOP |
| --- | --- |
| GPS | 1,87 |
| GPS+ГЛОНАСС | 1,27 |
| Все системы | 0,82 |

Погрешность в плане (95 %) в двухчастотном режиме со сглаживанием по фазе:

| Системы | В плане, 95 % | По высоте, 95 % |
| --- | --- | --- |
| GPS | 1,74 м | 3,03 м |
| GPS+ГЛОНАСС | 1,59 м | 2,81 м |
| Все системы | 0,88 м | 1,45 м |

Требование ТЗ п. 5.2.5 (2,5 м / 4 м) выполняется. В одночастотном режиме L1 с моделью ионосферы погрешность в плане 3,5…7,3 м (95 %).

5.4.2 Бюджет погрешности 1PPS (1σ): 4,3 нс без коррекции дискретности и 3,1 нс с поправкой qErr (ТЗ п. 5.2.8: 5 и 4 нс). Основные составляющие — дискретность 96 МГц (3,0 нс) и калибровка задержки тракта (2,0 нс).

5.4.3 Сквозная проверка «ПЧ → координаты и 1PPS» (sw/fw/tests/test_rx_pvt.c) проходит через модель ПЛИС и всё ПО МК:

–	захват по снимкам, слежение, декодирование LNAV из сигнала;

–	псевдодальности по фазе кода из NCO, сглаживание по фазе несущей, навигационное решение с поправкой TGD, 1PPS.

Имитатор — 10 КА GPS по реальным эфемеридам, уход ТКГ +0,3 ppm, C/N0 45 дБГц. Результат по шести решениям (первое — через 21 с после начала, по 5 КА, затем по 10 КА):

–	ошибка координат 0,20…0,58 м (в имитаторе нет атмосферы);

–	ошибка шкалы времени не более 1,1 нс;

–	ошибка 1PPS без поправки qErr: СКО 3,6 нс (максимум 5,8 нс);

–	ошибка 1PPS с поправкой qErr: СКО 1,2 нс (максимум 2,6 нс).

Ошибка 1PPS без поправки определяется дискретностью 96 МГц (равномерное распределение, СКО 3,0 нс), с поправкой qErr — шумом оценки часов. До введения сглаживания по фазе ошибка координат по одной эпохе составляла 1,5…5,8 м, 1PPS с qErr — СКО 8,8 нс.

Сквозная проверка GPS + ГЛОНАСС (sw/fw/tests/test_rx_glo.c). Условия:

–	10 КА GPS (ВЧ-канал 0) и 8 КА ГЛОНАСС (ВЧ-канал 1, литеры −7…+6);

–	строки ГЛОНАСС сформированы по эфемеридам RINEX.

Результат:

–	захват — все 18 КА, литеры определены верно;

–	эфемериды ГЛОНАСС декодированы из строк 1–4;

–	решение с раздельными шкалами систем — до 18 КА (8 ГЛОНАСС), PDOP 1,23;

–	ошибка координат не более 0,40 м, 1PPS с qErr — не более 1,5 нс (при весах только по углу места было 1,6 м и 4,2 нс: код G1 с чипом 587 м вдвое шумнее L1 C/A);

–	оценка расхождения шкал ГЛОНАСС и GPS — в пределах ±10 нс (в имитаторе — 0).

При отладке этого теста найдена и устранена ошибка в «зеркале» NCO ПО МК. При переносе состояния назад во времени остаток беззнакового произведения по модулю L·232 давал сдвиг ровно на 4 чипа (264 mod 1023·232). Сдвиг был разным у разных каналов и приводил к ошибке координат около 1,2 км.

5.4.4 Сквозная проверка двухчастотного режима GPS L1 C/A + L2C (sw/fw/tests/test_rx_dual.c). Условия:

–	10 КА GPS, L1 C/A 45 дБГц (ВЧ-канал 0), L2C 43,5 дБГц (ВЧ-канал 2): CM с данными (50 символов/с) и CL во временном уплотнении;

–	ионосфера — однослойная модель (350 км), ВПЭС 50 TECU с горизонтальным градиентом ±30 %: наклонная задержка на L1 7…25 м, на L2 — в γ = 1,647 раза больше;

–	групповые задержки КА — по TGD из эфемерид (Δt − TGD на L1, Δt − γ·TGD на L2);

–	уход ТКГ +0,3 ppm; параметры Клобучара не передаются, поэтому одночастотное решение ионосферу не учитывает.

Каналы L2CM пускаются по каналам L1 без поиска после привязки времени излучения (9 с от начала) и все 10 входят в захват к 16 с. C/N0 по CM — 36…38 дБГц.

Результат по семи решениям (первое — по 5 КА, PDOP 4,1; остальные — по 10 КА, PDOP 2,0):

| Решение | Ошибка координат (среднее) | По 10 КА |
| --- | --- | --- |
| двухчастотное, ионосферно-свободная комбинация, сглаживание по фазе | 1,6 м | 0,7…1,5 м |
| только L1 C/A | 11,0 м | 11,1…11,8 м |

Наклонная ионосферная задержка по (P2 − P1)/(γ − 1) − c·TGD оценивается с СКО 0,95 м.

Без сглаживания по фазе ошибка ионосферно-свободного решения составляет 8 м (в среднем): комбинация 2,55·P1 − 1,55·P2 утраивает шум кода. Поэтому сглаживание включено по умолчанию (окно 100 с, ТЗ п. 5.2.5).

При отладке теста найдены и устранены ошибки:

–	ССЗ для L2C. Копия CM с временным уплотнением даёт вдвое более узкий пик корреляции. Отводы E/L ±0,5 чипа попадали на его нули; теперь смещение ±0,25 чипа и коэффициент дискриминатора рассчитан на полуширину пика 0,5 чипа.

–	Пуск каналов. У движка один регистр пуска, и пуск на другой отсчёт отменял ожидающий: первый канал L2 не запускался. Теперь такой пуск откладывается.

–	Втягивание при периоде 20 мс. Начальная ЧАП с четырёхкратной полосой была неустойчива (K·T = 2,4). Теперь полосы петель ограничены условием Bn·T ≤ 0,1 (K·T ≤ 0,4 на начальном этапе), а доплер L2 задаётся по сглаженной частоте L1.

5.4.5 Сквозная проверка GPS + Galileo + BeiDou (sw/fw/tests/test_rx_gb.c). Условия:

–	7 КА GPS (L1 C/A), 6 КА Galileo (E1-B с данными I/NAV и пилот E1-C с кодом CS25, BOC(1,1)) и 7 КА BeiDou MEO/IGSO (B1I: код NH20 и данные D1) в одном ВЧ-канале, C/N0 45 дБГц, уход ТКГ +0,3 ppm;

–	эфемериды и групповые задержки (TGD, BGD(E1, E5b), TGD1) — из RINEX; страницы I/NAV и подкадры D1 сформированы кодерами ПО МК; время КА Galileo — GST, BeiDou — BDT (GPST − 14 с).

Результат:

–	захват — все 20 КА, слежение без срывов;

–	эфемериды Galileo и BeiDou декодированы из сигнала и совпадают с исходными (координаты — 0,000 м, часы — 0,000 нс); эфемериды Galileo — через 30 с от начала (цикл слов I/NAV), BeiDou — через 36 с (кадр D1);

–	решение по трём системам с раздельными шкалами — 20 КА, PDOP 1,64, ошибка координат 0,15…0,27 м, шкалы времени — не более 1,0 нс;

–	расхождение шкал Galileo и BeiDou с GPS оценивается с ошибкой не более 0,12 м (в имитаторе — 0);

–	решение только по Galileo (6 КА) — ошибка координат не более 0,56 м, только по BeiDou (7 КА) — не более 0,37 м, ошибка времени — не более 1,1 нс;

–	ошибка псевдодальностей — не более 0,84 м.

При отладке теста найдены и устранены ошибки:

–	Уточнение доплера при захвате. Блок прямой корреляции содержал эпоху кода, на которой меняется знак (символ E1-B — каждые 4 мс, код NH B1I — каждую 1 мс), и пик по доплеру расщеплялся. Ошибка доплера выходила за полосу втягивания ЧАП ±1/(4T) (±62,5 Гц для E1-B, ±250 Гц для B1I), и петля Костаса захватывалась со сдвигом 1/(2T) (±125 Гц и ±500 Гц): потеря 4 дБ, знаки символов чередуются, синхронизации по сообщению нет. Теперь блок делится по эпохе кода, части складываются без учёта знака.

–	BGD Galileo. Эфемериды выдавались по словам 1–4, если неделя уже известна из слова 0, до прихода слова 5 — без BGD (ошибка часов до 4 нс). Теперь эфемериды выдаются после слова 5. При чтении RINEX BGD выбирается по источнику данных записи (I/NAV — E5b/E1, F/NAV — E5a/E1).

5.4.6 Сквозная проверка четырёх двухчастотных пар (sw/fw/tests/test_rx_dual2.c). Условия:

–	по 5 КА каждой системы (угол места более 15°), эфемериды — из RINEX;

–	пары и ВЧ-каналы:

| Пара | ВЧ-каналы | C/N0 второй частоты | γ |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS L1 C/A + L5 (I5 и пилот Q5 с кодом NH20) | 0 и 4 | по 42 дБГц на I5 и Q5 | 1,793 |
| ГЛОНАСС G1 + G2 (код C/A, те же строки) | 1 и 3 | 43 дБГц | 1,653 |
| Galileo E1 + E5a (E5a-I и пилот E5a-Q с кодом CS100) | 0 и 4 | по 42 дБГц | 1,793 |
| BeiDou B1I + B3I (NH20 и данные D1) | 0 и 6 | 45 дБГц | 1,514 |

–	первые частоты — 45 дБГц;

–	ионосфера — однослойная модель, ВПЭС 50 TECU с градиентом ±30 %: наклонная задержка на первой частоте 5,6…15,8 м;

–	групповые задержки КА — TGD, BGD(E1, E5b) и BGD(E1, E5a), TGD1; Δτn ГЛОНАСС (±5,6 нс) задаётся в имитаторе и передаётся в строке 4;

–	шкалы GST, BDT и ГЛОНАСС совмещены с GPST, уход ТКГ +0,3 ppm, 42 с;

–	параметры Клобучара заданы в приёмнике до начала.

Каналы вторых частот пускаются по каналам первых без поиска. Начальная фаза кода поправляется на разность ионосферных задержек по модели Клобучара, вторичный код синхронизируется с первой частотой.

Результат (21 решение, из них 6 — по комбинации на всех 20 КА, PDOP 1,67):

–	в захвате все 40 каналов, эфемериды всех 20 КА декодированы из сигнала;

–	C/N0 по вторым частотам 40…44 дБГц;

–	ошибка координат:

| Решение | Средняя ошибка координат | Максимум |
| --- | --- | --- |
| двухчастотное (ионосферно-свободная комбинация) | 0,52 м | 0,61 м |
| только первые частоты (модель Клобучара) | 8,7 м | — |

–	ошибка шкалы времени — не более 1,6 нс;

–	расхождение шкал с GPS оценивается с ошибкой: Galileo — 0,38 м, BeiDou — 0,19 м, ГЛОНАСС — 3,1 м;

–	ионосферная задержка по (P2 − P1)/(γ − 1) с поправкой на групповые задержки оценивается с СКО 0,34 м по L5, E5a и B3I и 3,05 м по G2 (шум кода с чипом 587 м);

–	поправка часов КА на групповую задержку комбинации верна для всех КА;

–	решения по одной системе (5 КА) — ошибка последнего решения от 0,7 м (Galileo) до 6,3 м (ГЛОНАСС);

–	канал L5 перезапущен после первых решений (имитация срыва). Начальная ошибка фазы кода +0,345 чипа соответствует расчётной по модели Клобучара (+0,367; без поправки было бы +0,429), захват восстановлен через 0,20 с.

При отладке теста найдены и устранены недостатки:

–	Веса измерений. При весах только по углу места решение после подключения ГЛОНАСС ухудшалось до 9…16 м. Комбинация G1 + G2 (чип 587 м на обеих частотах) по СКО в 2,5…8 раз шумнее пар с L5, E5a и B3I (чип второй частоты 29 м). Теперь вес учитывает шум кода по теории ССЗ (C/N0, смещение отводов, полоса петли, окно сглаживания) и ошибку модели ионосферы в одночастотном режиме (документ 05, п. 3.4.4). Ошибка решения по всем 20 КА снизилась до 0,5…0,6 м, в проверке GPS + ГЛОНАСС (5.4.3) — с 1,6 до 0,40 м.

–	Пропуск при поиске E1-B. E1-B обнаруживается по половине периода кода 4 мс и при пороговом накоплении может быть пропущен (в прогоне — 1 КА из 5). Тест, как и периодический поиск в приёмнике, повторяет поиск по новым снимкам; пропущенный КА обнаружен со второй попытки.

## 5.5 Помехоустойчивость

5.5.1 Обнаружение узкополосных помех (ТЗ п. 5.2.11) выполняет ПО МК по снимку канала. Применяется спектр Уэлча (1024 точки) с порогом 6 дБ над медианой. Частота уточняется максимумом ДПФ по всему снимку, погрешность единицы герц (tests/test_spectrum.c). Порог обнаружения J/N ≈ −20 дБ.

5.5.2 Эффективность режекторного фильтра (sim/notch_sim.py, битово-точная модель ПЛИС, sim/out/notch.md). Условия: сигнал L1 C/A 45 дБГц, помеха вблизи спектральной линии кода — наихудший случай.

Таблица 2 — C/N0 после коррелятора, дБГц

| J/S, дБ | Без фильтра | С фильтром (режим ПО) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 39,5 | 44,1 |
| 20 | 35,4 | 42,7 |
| 25 | 30,7 | 42,6 |
| 30 | 25,7 | 43,2 |
| 35 | 20,8 | 42,1 |
| 40 | 16,1 | 40,2 |
| 45 | 10,2 | 34,2 |
| 50 | 4,1 | 34,5 |

Без фильтра слежение теряется при J/S ≈ 30 дБ. С фильтром C/N0 не ниже 34 дБГц до J/S 50 дБ. Требование ТЗ (не менее 25 дБ J/S без потери слежения) выполняется с запасом 25 дБ. Доля мощности гармоники в выходном потоке снижается на 20…30 дБ (при J/S 25…40 дБ). Ошибка установки частоты до 300 Гц снижает C/N0 не более чем на 0,4 дБ.

## 5.6 Моделирование узлов схемы (ngspice)

Результаты — sim/out/spice.md:

| Узел | Результат |
| --- | --- |
| Питание антенны | 4,85 В при 30 мА; при КЗ ток ограничен 1,22 А, отключение через 4,8 мкс |
| Выход 1PPS | 1,68 В на 50 Ом, 3,30 В на высокоомной нагрузке; выброс 2,3 %; задержка 10,6 нс (калибруется) |
| Вход опоры 10 МГц | формирование компаратором TLV3501 без пропусков при 0 дБм |
| Тройник питания на ВЧ-входе | потери 0,03 дБ, возвратные потери более 36 дБ в полосах ГНСС |

## 5.7 Потребляемая мощность и тепловой режим

5.7.1 Расчёт — sim/power_budget.py, результаты — sim/out/power.md. Мощность от источника 5 В:

–	2,75 Вт — в навигационном режиме;

–	3,29 Вт — при выдаче отсчётов по USB 3.0.

Требование ТЗ — не более 3,5 Вт. Чтобы уложиться в него, ядро 1,2 В FX3 питается от импульсного стабилизатора, а не от линейного (в первой версии схемы было 4,03 Вт).

5.7.2 Тепловой режим при +85 °С — тепловая модель платы sim/thermal_board.py, результаты — sim/out/thermal.md и sim/out/thermal.png. Модель:

–	плата — пластина 100 × 75 мм; теплопроводность в плоскости — по фактическому заполнению медью каждого из восьми слоёв по файлу платы (L1 77, L2 82, L3 5, L4 81, L5 77, L6 6, L7 82, L8 84 %);

–	теплоотдача — естественной конвекцией и излучением с обеих сторон к окружению +85 °С;

–	микросхемы — через тепловое сопротивление кристалл — плата ψJB;

–	в запас не учитываются крепёжные стойки и поверхность корпусов, разъёмов и экранов.

Первоначальная оценка по θJA из документации изготовителей относилась к одной микросхеме на испытательной плате JEDEC. Она не учитывала, что 3,3 Вт выделяются на одной плате 100 × 75 мм: без отвода тепла средняя температура платы — 101,0 °С.

| Вариант (режим USB 3.0) | ПЛИС | МК | FX3 | Плата, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без отвода тепла, МК 480 МГц | 110,0 | 117,5 | 109,5 | 105,7 |
| На крышку только ПЛИС, МК 400 МГц | 91,9 | 108,0 | 104,6 | 100,6 |
| На крышку ПЛИС, МК и FX3, МК 480 МГц | 90,7 | 92,8 | 91,3 | 93,9 |
| Допустимая Tj, °С | 100 | 105 | 100 | — |

Меры:

–	ПЛИС, МК и FX3 (все три — на верхней стороне платы) отводят тепло на выступы крышки корпуса через теплопроводящие прокладки (3 Вт/(м·К), 1 мм). Запас до допустимой Tj — не менее 8,7 °С; если крышка на 10 °С теплее окружающей среды — не менее 1,5 °С (МК на 400 МГц).

–	Снижение частоты ядра МК до 400 МГц при температуре платы выше +70 °С остаётся резервом.

–	Стабилизаторы и MAX2771 — Tj не выше 97,2 °С при допустимой 125 °С.

–	Карта microSD: плата под ней нагревается до 92,7 °С. Нужна карта с рабочим диапазоном до +105 °С (автомобильного исполнения). С картой промышленного исполнения (до +85 °С) запись при температуре среды выше +75 °С не гарантируется.

## 5.8 Надёжность

Расчёт методом подсчёта элементов (sim/reliability.py, 416 элементов, включая печатную плату и паяные соединения):

–	суммарная интенсивность отказов 2,61·10−6 1/ч;

–	наработка на отказ 383 000 ч, на борту БАС (K_э = 2,5) — 153 000 ч.

Требование ТЗ — 50 000 ч, запас 3,1 раза. Вероятность безотказной работы за 1000 ч полёта — 0,9935.

# 6 Проверка конфигурации ПЛИС и ПО

## 6.1 Цепочка верификации

6.1.1 Для каждого вычислительного блока ПЛИС есть битово-точная модель на Python (fpga/model) и модель на C (sw/fw/src/corr_sim.c). Тесты RTL (Icarus Verilog) сравнивают выход с моделью отсчёт в отсчёт:

–	коррелятор: 16 каналов, BOC и TDM, смена шагов, пуск по времени;

–	режекторный фильтр: 8 каналов с разными частотами, μ и дизерингом;

–	ускоритель захвата: сигнал с доплером и задержкой на шуме, 1–7 ячеек доплера, K = 1…4, пуск сразу и с заданного отсчёта, останов, отказ расписания и пуск при занятом ускорителе, граница расписания, масштабы этапов БПФ от нулевого (насыщение) до полного, обмен с общим пулом снимка. Эталон — модель на C (sw/fw/src/acqf_sim.c, генератор fpga/tb/gen_acq.c), которая сверяется с независимой моделью на Python (fpga/model/acq_model.py);

–	система целиком через модель шины FMC: корреляторы (в том числе на ВЧ-канале с включённым режекторным фильтром), SPI, 1PPS, EXTINT, снимок, поток FX3.

ПО МК в тестах работает с C-моделью ПЛИС через те же регистры, поэтому сквозные тесты проверяют и протокол обмена ПЛИС–МК.

Таблица 3 — Результаты проверок

| Проверка | Средство | Результат |
| --- | --- | --- |
| Движок коррелятора, RTL ≡ модель | make -C fpga sim-engine | 55 сбросов, совпадение полное |
| Режекторный фильтр, RTL ≡ модель | make -C fpga sim-notch | 6000 отсчётов × 8 каналов, совпадение полное |
| Ускоритель захвата, RTL ≡ модель C ≡ модель Python | make -C fpga sim-acq | 9 сценариев, 239 724 отсчёта, 65 945 строк результатов (регистры, накопители, снимок) — совпадение полное |
| Система (FMC, SPI, 1PPS, EXTINT, снимок, FX3, режекторный фильтр) | make -C fpga sim-sys | все проверки пройдены; корреляторы канала с фильтром совпадают с цепочкой моделей «фильтр → коррелятор» |
| C-модель ПЛИС ≡ модель Python | test_corr_sim | совпадение полное |
| Коды всех сигналов | test_codes | совпадение с эталонами ИКД |
| Навигационное решение | test_pvt | эталонные векторы |
| LNAV: кодирование и декодирование | test_lnav | эфемериды восстанавливаются точно |
| Спектральный контроль и настройка фильтра | test_spectrum | обнаружение, частота с погрешностью < 2 Гц |
| NMEA, RTCM, двоичный протокол | test_output + pynmeagps, pyrtcm, декодер на struct | разбор независимыми декодерами без ошибок; повреждённый кадр отбрасывается по CRC |
| Захват слабых сигналов | test_acq_weak | 29 дБГц обнаружен, ложных обнаружений нет |
| Захват слабых сигналов на ускорителе ПЛИС | test_acq_fpga | 29 дБГц обнаружен (z = 7,5), ложных обнаружений нет; полный поиск 32 PRN — 33,6 с |
| Сквозной «ПЧ → ускоритель ПЛИС → слежение», 29 дБГц | test_acq_trk | обнаружен с первой попытки (z = 8,7), фаза кода — 0,08 чипа; захват фазы через 0,85 с после пуска; СКО частоты 0,52 Гц, фазы кода 0,008 чипа; ошибок в битах 0 из 250 |
| Сквозной «ПЧ → координаты» с ускорителем в фоновом поиске, 29 дБГц | test_app | слабый КА пущен по ускорителю через 18,4 с (подтверждение на месте кандидата), синхронизация по битам и подкадрам; 8 кандидатов отсутствующих PRN не подтверждены, ложных КА в слежении и измерениях нет; 19 решений, 0,82 м, 1PPS ≤ 3,8 нс |
| Слежение за слабыми сигналами, повторный захват | test_trk_weak | L1 C/A 24 дБГц, E1C 21 дБГц — захват сохраняется; после перерыва 30 с захват восстановлен через 0,20 с |
| Сквозной «ПЧ → слежение» | test_rx_l1 | пройден |
| Сквозной «ПЧ → координаты, 1PPS» | test_rx_pvt | координаты ≤ 0,58 м, 1PPS с qErr — СКО 1,2 нс |
| Навигационное сообщение ГЛОНАСС | test_glonav | 6 КА: эфемериды и время строк восстанавливаются точно; одиночные ошибки обнаруживаются |
| Навигационное сообщение Galileo I/NAV | test_inav | эфемериды, BGD и привязка ко времени восстанавливаются точно при Es/N0 0 дБ и любой полярности; CRC-24Q сверена с независимой реализацией |
| Навигационное сообщение BeiDou D1 | test_bdsnav | BCH(15,11) сверен с регистровым кодером; эфемериды, ионосфера и привязка ко времени восстанавливаются точно при одиночных ошибках в словах |
| Сквозной двухчастотный GPS L1 C/A + L2C | test_rx_dual | 10 КА, все каналы L2CM в захвате; ионосферно-свободное решение 0,7…1,5 м (только по L1 — 11 м); ионосферная задержка — СКО 0,95 м |
| Сквозной GPS + ГЛОНАСС | test_rx_glo | 18 КА (8 ГЛОНАСС), координаты ≤ 0,40 м, 1PPS ≤ 1,5 нс |
| Сквозной GPS + Galileo + BeiDou | test_rx_gb | 20 КА (6 Galileo, 7 BeiDou), эфемериды I/NAV и D1 точно; координаты по трём системам 0,15…0,27 м, только Galileo ≤ 0,56 м, только BeiDou ≤ 0,37 м |
| Сквозной двухчастотный по четырём системам (L1 + L5, G1 + G2, E1 + E5a, B1I + B3I) | test_rx_dual2 | 20 КА, все 40 каналов в захвате; ионосферно-свободное решение 0,52 м в среднем (≤ 0,61 м; по первым частотам — 8,7 м), время ≤ 1,6 нс; ионосферная задержка — СКО 0,34 м (G2 — 3,05 м); перезапуск L5 с поправкой по модели Клобучара — захват через 0,20 с |
| Динамика 4g, рывок 2g/с | test_trk_dyn | ФАП 3-го порядка — без срывов, фаза 8° СКО |

## 6.2 Ресурсы и быстродействие ПЛИС

6.2.1 Конфигурация собирается открытыми средствами (make -C fpga syn):

–	синтез — Yosys;

–	размещение и трассировка — nextpnr-ecp5;

–	упаковка — ecppack.

Использование LFE5U-45F-6BG381I приведено в таблице 4.

Таблица 4 — Ресурсы ПЛИС

| Ресурс | Использовано | Доступно |
| --- | --- | --- |
| Логические ячейки LUT4 | 35 686 (81 %) | 43 848 |
| Триггеры | 17 286 (39 %) | 43 848 |
| Ячейки распределённой памяти (RAMW) | 993 (18 %) | 5 481 |
| Блоки памяти EBR (DP16KD, 18 Кбит) | 107 (99 %) | 108 |
| Умножители 18×18 | 24 (33 %) | 72 |
| ФАПЧ (EHXPLLL) | 1 | 4 |
| Выводы | 152 (62 %) | 245 |

Из них на ускоритель захвата (4.4.4) приходятся 16 умножителей и 9 собственных блоков EBR; пул из 16 блоков EBR он делит с буфером снимка.

6.2.2 Быстродействие: после размещения и трассировки — 97,59 МГц при требуемых 96 МГц (такт обработки — 4 × 24 МГц), начальное значение размещения 1 (SEED в fpga/Makefile). Запас 1,6 %; при других начальных значениях (2, 3, 4) — 92,6, 90,2 и 95,8 МГц, поэтому начальное значение зафиксировано. Критический путь (10,2 нс) — накопление ячейки периода в ускорителе захвата: сумматор, округление со сдвигом масштаба и насыщение до 9 разрядов.

Для достижения 96 МГц длинные цепи разбиты регистрами или заменены предвычислением:

–	выходной регистр EBR памяти кодов, память номера следующего слова кода;

–	признаки эпохи и сброса — из LUTRAM, вычисляются заранее;

–	конвейер АРУ и разделение ступеней режекторного фильтра, ПЗУ фильтра с выходным регистром;

–	копии номера слота (нагрузка на один триггер), сдвиг со сложением вместо умножения;

–	регистровое сравнение TIC;

–	регистровые стробы записи кода и отдельные регистры шины в каждом движке;

–	в ускорителе захвата — входные, конвейерные и выходные регистры внутри блоков MULT18X18D у всех 16 умножителей (без трасс «ткань — DSP — ткань» в одном такте), входной регистр конвейера захвата, выходной регистр пула памяти;

–	параметры прохода (номер ячейки, смещение доплера M_g, сдвиг кода) защёлкиваются при смене прохода, а не выбираются мультиплексором в такте выдачи бабочки;

–	чтение системных регистров — двухуровневый мультиплексор (внутри группы по адресу [3:0], затем по группе [7:4]) при прежней задержке чтения 4 такта.

Fmax по итерациям: 53,9 → 64,6 → 71…73 → 84…89 → 86…88 → 91,9 → 96,9 МГц; после включения ускорителя захвата — 65,2 → 88,3 → 97,6 МГц. Ускоритель отдельно (make -C fpga acq) — 107,5 МГц.

Готовая конфигурация — fpga/bit/mgp8.bit (контрольная сумма и отчёт — fpga/bit/mgp8_bit.txt).

# 7 Соответствие техническому заданию

Таблица 5 — Соответствие ТЗ

| Пункт ТЗ | Требование | Результат | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 | Состав изделия | выполнено | Э1, Э3 |
| 5.1.3, 5.1.4 | Габариты 100×75×12 мм, масса 80 г | выполнено: плата 100×75 мм, высота 9,90 мм, масса 56,1 г | 4.7.5 |
| 5.2.1 | Сигналы всех систем и диапазонов | выполнено (схема, ПЛИС); в ПО МК — GPS L1 C/A, ГЛОНАСС L1OF, Galileo E1-B (I/NAV) и BeiDou B1I (D1, КА MEO/IGSO) полностью (захват, слежение, сообщения, решение), вторые частоты GPS L2C и L5, ГЛОНАСС L2OF, Galileo E5a, BeiDou B3I — слежение и двухчастотные измерения, остальные сигналы — коды, слежение (L1 C/A, E1C в ПО МК; все — в эталонном приёмнике) | 4.2, 5.2, 5.4.3–5.4.6 |
| 5.2.2 | Не менее 64 каналов | 80 каналов | 4.4 |
| 5.2.3 | Захват −142 дБм; повторный захват −147 дБм; слежение −150 дБм | выполнено на модели: захват (ускоритель ПЛИС — 34…67 с, в фоновом поиске ПО МК — с пуском слежения; в МК — до 8 мин), повторный захват после перерыва 30 с (0,3 с), слежение по пилоту (21 дБГц) | 5.3 |
| 5.2.4 | ВПО холодный старт 45 с | расчётно: захват ≈ 15 с + приём эфемерид 18…30 с | 5.3, 5.4 |
| 5.2.5 | Точность 2,5 м / 4 м | выполнено расчётом для двухчастотного режима; в ПО МК — двухчастотный режим по четырём системам (L1 C/A + L2C или L5, G1 + G2, E1 + E5a, B1I + B3I) со сглаживанием по фазе и весами по шуму кода; сквозная модель: GPS L1 C/A + L2C — 0,7…1,5 м (PDOP 2,0), четыре системы — 0,5…0,6 м (PDOP 1,67) | 5.4.1, 5.4.4, 5.4.6 |
| 5.2.7 | Скорость 0,05 м/с | решение по доплеру реализовано, оценка точности — по ПМ | 4.5 |
| 5.2.10 | Динамика 500 м/с, 4g, 2g/с | выполнено на модели (ФАП 3-го порядка) | 5.3.7 |
| 5.2.8 | 1PPS 5 / 4 нс (режим синхронизации времени), 10 нс (навигационный режим); взаимная 2,5 нс — второй этап | расчётно 4,3 / 3,1 нс; сквозная модель в навигационном режиме 3,6 / 1,2 нс (СКО); дифференциальный режим не реализован | 5.4.2, 5.4.3 |
| 5.2.11 | Подавление помех ≥ 25 дБ J/S | выполнено, до 50 дБ | 5.5 |
| 5.2.12 | NMEA, RTCM, собственный протокол, отсчёты ПЧ | выполнено | 4.5, 6.1 |
| 5.2.13 | Режим синхронизации времени (survey-in, фиксированные координаты, T-RAIM, удержание) | не выполнено — ПО МК следующего этапа; аппаратная часть (шкала времени ПЛИС, вход опоры 10 МГц) есть | 4.3, 9 |
| 5.2.14 | Калибровка задержек, остаток ≤ 2 нс | бюджет 1PPS заложен с 2 нс; хранение коэффициентов — отдельный сектор флеш-памяти МК, датчик температуры — встроенный в МК; методика — ПМ 7.2.13 | 5.4.2, 9 |
| 5.2.15 | Расширение на НОО: перестраиваемый канал, коды до 16 376 элементов, доплер ±50 кГц | схема и ПЛИС позволяют: вход и делитель широкополосные (0,9…2,2 ГГц), гетеродины MAX2771 программные, память кода 16 376 элементов, NCO кода до 12 Мчип/с; ПО — следующий этап | 4.2, 4.4, 9 |
| 5.2.16 | Целевые показатели «не хуже ZED-F9T» | 1PPS — расчётно на уровне ZED-F9T; чувствительность и ВПО — ниже (слежение −150 против −167 дБм, ВПО 45 против 26 с); сравнение — по ПМ 7.2.15 | 5.3, 5.4.2, 9 |
| 5.3 | Интерфейсы | выполнено в схеме; метка EXTINT — дискретность 10,4 нс при норме 8 нс (нужна доработка ПЛИС) | Э3, 5.6, 9 |
| 5.4.1, 5.4.3 | Питание, защита | выполнено в схеме | Э3 |
| 5.4.2 | Мощность ≤ 3,5 Вт | 3,29 Вт | 5.7 |
| 5.5.1 | Наработка 50 000 ч | 153 000 ч | 5.8 |
| 5.6.1 | +85 °С | выполнено расчётом при отводе тепла ПЛИС, МК и FX3 на крышку корпуса (Tj ПЛИС, МК и FX3 не выше 92,8 °С); карта microSD — исполнения до +105 °С | 5.7.2 |
| 5.7 | ЭМС | частотный план и меры — 4.2.2; испытания по ПМ | 4.2 |
| 5.8.3 | Сборка ПЛИС открытыми средствами | выполнено | 6.2 |
| 5.9 | Состав ПО | выполнено (ПО записи на ПК — ПО Pocket SDR) | 4.5 |

# 8 Импортозамещение

8.1 На этапе опытного образца применяется иностранная ЭКБ (ТЗ п. 5.8.2). Направления замены на отечественную ЭКБ:

| Компонент | Направление замены | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| ПЛИС LFE5U-45 | ПЛИС отечественного производства (АО «ВЗПП-С», АО «ПКК Миландр») | перенос RTL; средства сборки изготовителя вместо открытых |
| МК STM32H743 | отечественные микроконтроллеры с ядром ARM или RISC-V | производительности недостаточно для захвата с БПФ — захват переносится в ПЛИС |
| ВЧ-приёмник MAX2771 | отечественные ВЧ-микросхемы приёмников ГНСС | другие частотные планы и формат отсчётов; изменение ВЧ-части схемы |

Выбор конкретных типов требует проработки по каталогам изготовителей на следующем этапе.

8.2 Открытость RTL и ПО упрощает перенос на отечественную ЭКБ: алгоритмы не привязаны к библиотекам изготовителей. Исключение — CMSIS-DSP, который заменяется собственным БПФ (sw/fw/src/fft.c).

# 9 Нерешённые вопросы и дальнейшие работы

9.1 По итогам этапа остаются задачи следующего этапа:

1)	Доразводка платы hw/kicad/mgp8.kicad_pcb вручную в KiCad: 20 соединений, которые не развели Freerouting и hw/gen/pcb_maze.py (4.7.4). Для 16 линий к верхним рядам шариков ПЛИС — переназначение выводов ПЛИС на свободные шарики. Затем повторная проверка DRC. После этого — изготовление опытного образца; конструкция корпуса с выступами крышки над ПЛИС, МК и FX3; тепловые испытания при +85 °С (проверка модели 5.7.2).

2)	ПО МК — проверка платформенной части на опытном образце (4.5.3), запись на microSD в файловой системе, команды по CAN; многосистемная и многочастотная обработка:

–	навигационные сообщения BeiDou D2 (КА GEO) и ГЛОНАСС с кодовым разделением (Galileo I/NAV и BeiDou D1 реализованы), ионосферная модель BeiDou в решении, захват E1 в режиме длительного накопления;

–	пара BeiDou B1I + B2a: нужна групповая задержка TGD_B2ap из сообщения B-CNAV. Пары L1 + L2C или L5, G1 + G2, E1 + E5a и B1I + B3I реализованы (5.4.4, 5.4.6). Вместо B2a выбран B3I: часы КА в D1 отнесены к B3I, поэтому достаточно TGD1;

–	узкий коррелятор (разнос E/L 0,1 чипа) для ГЛОНАСС. Ионосферно-свободная комбинация G1 + G2 (чип 587 м на обеих частотах) по СКО в 2,5–8 раз шумнее остальных пар;

–	помощь каналам второй частоты по несущей L1 при высокой динамике.

3)	RTK (ТЗ п. 5.2.6) — второй этап ОКР.

4)	Захват на пороговом уровне: ускоритель БПФ в ПЛИС включён в фоновый поиск ПО МК и проверен сквозными тестами «ПЧ → слежение» и «ПЧ → координаты» при 29 дБГц (5.3.4). Остаются втягивание слабого сигнала ГЛОНАСС (символы 10 мс с меандром) и для E1 и B1I (BOC, код 2046 чипов) — ускоритель с БПФ 4096 точек при свободных ресурсах ПЛИС.

5)	Предварительные испытания по ПМ (ШИВА.468157.001 ПМ).

6)	Показатели «не хуже ZED-F9T» (ТЗ п. 5.2.13–5.2.16, таблица 2):

–	режим синхронизации времени в ПО МК: survey-in, фиксированные координаты, решение по одному КА, T-RAIM, удержание 1PPS по ТКГ и по опоре 10 МГц;

–	калибровка задержек: хранение коэффициентов во флеш-памяти МК, температурная модель по испытаниям опытных образцов;

–	метка EXTINT с дискретностью не более 8 нс: захват по обоим фронтам 96 МГц в ПЛИС (5,2 нс; сейчас 10,4 нс);

–	чувствительность и ВПО до целевых значений (слежение −160 дБм, холодный старт −148 дБм, ВПО 26 с): длительное накопление по пилотным компонентам в режиме синхронизации времени, ускорение захвата (п. 4);

–	дифференциальный режим (взаимная погрешность 1PPS 2,5 нс) и OSNMA — второй этап ОКР.

7)	Расширение на низкоорбитальные системы (ТЗ п. 5.2.15): подключаемые модули сигналов и моделей орбит в ПО МК, поиск по доплеру ±50 кГц. По документации ADI подтвердить диапазоны перестройки гетеродина MAX2771 и проверить приём в полосе 1616…1626,5 МГц (Iridium STL): по предварительным данным она выше верхней границы (1610 МГц).